昆明市 官渡区

“十五五”水安全保障规划

（征求意见稿）

昆明市官渡区人民政府

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

2025年9月

目录

第一章 概述	5

1.1. 区域概况	5

1.1.1. 社会经济状况	5

1.1.2. 自然环境概况	7

1.2. 水资源概况	8

1.2.1. 主要河流、水系	9

1.2.2. 湖泊	11

1.3. 水环境现状	12

1.3.1. 水质现状	12

1.3.2. 水生态现状	13

1.3.3. 截污治理现状	14

1.4. “十四五”规划完成情况	24

1.4.1 总体执行情况	24

1.4.1. 考核目标完成情况	27

1.4.2. 实施成效与经验	27

1.5. 十五五期间面临的机遇和挑战	27

1.5.1. 污染负荷预测	27

1.5.2. 污染物削减分析	28

1.5.3. 十五五面临的新机遇	29

1.5.4. 十五五面临的新挑战	31

1.6. 官渡区水务发展的主要问题	32

1.6.1. 水资源相对缺乏，承载能力依旧不足	32

1.6.2. 雨污分流管网负荷大，污水末端处理压力不断提升	34

1.6.3. 片区排水设施建设滞后，存在一定面源污染	36

1.6.4. 城市防洪与河道水质矛盾突出	36

第二章 规划总体要求	38

2.1. 指导思想	38

2.2. 基本原则	38

2.3. 规划依据	39

2.4. 规划范围及水平年	40

2.4.1. 规划范围	40

2.4.2. 规划水平年	40

2.5. 总体思路	40

2.6. 与上位规划衔接	41

2.7. 主要目标	42

2.7.1. 水质改善与生态修复	42

2.7.2. 构建完善的截污治污体系	43

2.7.3. 推动绿色发展与可持续利用	43

2.7.4. 强化科研支撑与公众参与	43

第三章 以水定需，全面推进节水型社会建设	46

3.1. 大力推进重点领域节水	46

3.2. 建设节水型社会	48

3.3. 建立健全节水激励机制	49

3.4. 培养公民节水洁水意识	49

第四章 控源减排，补强完善排水系统	51

4.1. 补齐污水处理设施短板，提升片区污水处理能力	51

4.2. 推进片区污水处理厂提标改造，扩容降碳、提质增效	51

4.3. 提升城市雨污管网收集效率，强化过程处理效能	52

4.4. 持续推进雨污分流，高效提升生活污水收集能力	53

4.5. 综合整治支流沟渠，控制重点片区溢流污染	54

4.6. 继续推进河道水环境综合治理，稳定河道入湖水质	54

4.7. 加强管网维护，提升排水收集系统运行效率	56

4.8. 推进海绵城市建设，控制城市面源污染	56

4.9. 建立“厂-站-池”联合调度体系，缓解区域溢流污染	56

第五章 防治并重，完善城市的防洪体系	58

5.1. 优化防洪体系空间配置	58

5.2. 提升重点防洪区域的抵御能力	61

5.3. 完善流域防洪薄弱环节的建设	62

5.4. 完善水情监测预报体系	62

5.5. 增强风险防控能力及应急响应水平	63

5.6. 定期检查和维护防洪设施	64

第六章 生态治理，持续推进入湖河道综合治理	66

6.1. 强化湖滨生态空间保障，转变环湖发展模式	66

6.2. 加快推进湿地建设，恢复湖滨湿地自然属性	67

6.3. 优化河道生态补水机制，提升河道生态环境	67

6.4. 加快推进规划水网建设，优化片区水系布局	68

6.5. 完善河道日常监管体系，落实河段管护责任	68

第七章 质量统筹，构建空间均衡的水资源配置体系	70

7.1. 实施重大引调水工程建设	70

7.2. 完善区域水资源配置体系	72

7.3. 推进水源调蓄工程建设	73

7.4. 统筹非常规水资源利用	73

7.5. 提高水资源循环和安全利用水平	74

第八章 强化保护，湖滨生态带保护及修复	76

8.1. 加强湖泊内源治理及生态修复	76

8.2. 开展湖滨生态修复	76

8.3. 加快入湖河道生态修复	77

第九章 改革创新，健全精细化智慧水务体系	79

9.1. 完善信息采集传输体系，提升城市水环境感知能力	79

9.2. 加快建设智慧管控系统，提高水环境管理决策水平	79

第十章 保障措施	80

10.1. 健全水务发展机制	80

10.2. 加强水务队伍建设	81

10.3. 强化涉水事务监管	81

10.4. 落实水利法制建设	82

10.5. 推进水法宣传教育	84

概述

区域概况

社会经济状况

官渡区位于昆明主城东南、滇池北岸，处于昆明主城区与呈贡新区的连接带，是昆明市五个主城区之一。全区国土面积632.95平方千米，下设关上、太和、吴井、金马、官渡、小板桥、六甲、矣六、阿拉、大板桥、小哨和长水共12个街道，其中阿拉街道（原阿拉彝族乡）于2008年划由昆明经济技术开发区托管，大板桥、小哨、长水街道于2014年划由云南省昆明空港经济区托管。目前官渡主城区实际管辖关上、太和、吴井、金马、官渡、小板桥、六甲、和矣六8个街道，实管面积161.04平方千米。

表 1-1官渡区行政区划统计表

| 街道 名称 | 面积 /km2 | 社区居民委员会 | 社区 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关上 | 14.98 | 关上中心区、关上、双桥、日新、福德、双凤、小街、福发、福达 | 9 |
| 吴井 | 2.90 | 铁路新村、吴井路、民航路、东郊路、五里多、四〇三厂、吴井新村、董家湾北段、董家湾南段、石井、五里 | 11 |
| 金马 | 17.73 | 金马、大树营、方旺、牛街、十里、东华路、曙光、东骧、建工、黑土凹 | 10 |
| 太和 | 2.84 | 和平路、永胜路、明通路、前卫路、双龙桥、黄家庄、吴井、佴家湾 | 8 |
| 官渡 | 17.76 | 官渡、西庄、季官、后所、罗衙、中营、龙马、宝丰、海东、世纪城、云秀、艺术家园 | 12 |
| 小板桥 | 28.11 | 晓东、云溪、金刚、四甲、中闸、林岸馨宸、小板桥、鸣泉、羊甫、海云、海祥 | 11 |
| 六甲 | 14.15 | 六甲、新一、新二、福保、小河咀、永胜、陈家、盘龙、金家、星海 | 10 |
| 矣六 | 30.38 | 螺蛳湾、子君、矣六、王官、自卫、关锁、渔村、普自、宏仁、五腊、广卫、塔密、新亚洲、欣景、星宇、云翔、映华、花田 | 18 |
| 合计 | 128.85 |  | 89 |

根据《2024年官渡区国民经济和社会发展统计公报》可知，2024年末，全区常住人口162.58万人，比上年末减少0.37万人，其中，城镇常住人口162.05万人，占常住人口比重为99.67%。全年出生人口1.18万人，出生率7.25‰；死亡人口0.99万人，死亡率6.08‰；自然增长率1.17‰。

全年实现地区生产总值1564.65亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%。其中，第一产业实现增加值8.36亿元，增长1.0%；第二产业实现增加值492.05亿元，增长7.8%；第三产业实现增加值1064.24亿元，增长5.2%，三次产业结构比为0.5：31.4：68.1。全年全区地方一般公共预算收入完成36.14亿元，同比下降14.35%，其中：税收收入32.48亿元，下降14.58%。全年全区地方一般公共预算支出57.36亿元，同比增长4.25%，其中：住房保障支出增长204.31%，城乡社区支出增长14.8%，教育支出增长3.25%，一般公共服务支出下降24.47%，节能环保支出下降20.11%，社会保障和就业支出下降6.29%，卫生健康支出下降6.25%，公共安全支出下降0.96%。

图 1官渡区行政区划图

自然环境概况

滇池位于昆明主城区南部，处于长江、红河、珠江分水岭地带，属长江流域。滇池流域面积2920平方千米，主要入湖河流35条。滇池正常高水位为1887.5米，平均水深5.3米，湖面面积309.5平方千米，湖岸线长163千米，湖容15.6亿立方米，多年平均入湖径流量为9.7亿立方米，湖面蒸发量4.4亿立方米。滇池分为外海和草海，其中，外海正常高水位为1887.50米，平均水深5.3米，湖面面积298.7平方千米，湖岸线长140千米，湖容15.35亿立方米，注入外海的主要河流有28条，多年平均入湖径流量为9.03亿立方米，湖面蒸发量4.26亿立方米；草海正常高水位为1886.80米，平均水深2.3米，湖面面积10.8平方千米，湖岸线长23千米，湖容0.25亿立方米，注入草海的主要河流有7条，多年平均入湖径流量为0.67亿立方米，湖面蒸发量0.14亿立方米。

官渡区位于滇池北岸，区域内滇池湖岸线长17.6千米，滇池水域35.18平方千米，14条主要河道均流入滇池外海，对滇池流域水生态环境有重要的影响。官渡区属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃，年均日照2200小时左右，无霜期240天以上。气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，气候宜人，年降水量1035毫米，具有典型的温带气候特点。

水资源概况

根据《昆明市水资源公报2023》，官渡常年降水量为900.5mm，降水量在年内分配极不均匀，降水量集中在6-9月，占全年降水量月78.5-87.8%。单点性、短时性、突发性暴雨频发，区域内城市内涝情况严重，矛盾较为突出。

图 2昆明市2023逐月降水量统计表

官渡区属于昆明市主城九区，地表水资源3.80亿m3，地下水资源总量1.00亿m3。人均水资源量为70m3/年•人，远低于全省4771m3/年•人、全国约2200m3/年•人的水平和国际公认的1700m3/年•人的紧张警戒线，属于缺水地区。官渡区年降水量、年径流量自1956年以来多年变化呈减少趋势，期间有些年份有所增加，但总体变化趋势呈渐降偏枯。

现状官渡区内无管辖水库、坝塘，没有中型及以上的骨干供水工程，城市供水全部由昆明市清源自来水公司和昆明市通用自来水公司提供。

主要河流、水系

滇池流域河流均属金沙江水系，其中位于实际管辖范围的主要有盘龙江、大清河（明通河）、海河、视槽河、金汁河、六甲宝象河、小清河、五甲宝象河、虾坝河、姚安河、新宝象河、老宝象河、广普大沟、马料河共计14条，分别由东北方向西南方流汇入滇池。除盘龙江和宝象河有源头水补给外，其余均为季节性河流。盘龙江、宝象河两大河，主源头相距65.0km，中间夹着大清河、海河。

区域内还分布有广福路截洪沟、海明河、矣六马料河3条支流，东干渠、清水河、彩云北路防洪沟、洗菜河、新螺蛳湾防洪沟、张基沟等主要沟渠。

图 3官渡区水系流域图

根据2013年8月21日昆明市城乡规划委员会第六次主任办公会议纪要，原则同意《昆明主城东南片区整体规划方案》。根据规划方案，规委会原则同意对片区内马料河、广普大沟、新宝象河、大清河、盘龙江等河道予以保留，同意调整片区内姚安河、五甲宝象河、小清河、六甲宝象河及海河。水系调整河道（姚安河、五甲宝象河、小清河、六甲宝象河及海河）涉及五甲塘分区。因此昆明理工大学和中国市政工程中南设计研究总院有限公司共同编制了《昆明主城东南片区（五甲塘分区）水系调整规划》，规划于2014年1月22日获得昆明市水务局批复。2014年10月10日，昆明市水务局再次提出补充意见，最终决定一是保留盘龙江、大清河、老宝象河及新宝象河；二是通过广福路南侧截洪沟，将广福路以南段五甲宝象河、六甲宝象河及虾坝河并入海河；三是在片区内新开挖东、西两侧防洪沟，分别接入姚安河、小清河入湖；海河经广福路沿飞虎大道止于官渡3号路，分两条向东侧为虾坝河、西侧为小清河，分别入湖。

湖泊

滇池位于南侧，其地理位置位于东经102°36′～102°48′，北纬24°40′～25°02′之间，是云贵高原水面最大的天然淡水湖泊，亦为我国四大断陷构造湖之一，迄今已有1200万年的历史。据史书记载，13世纪中叶，水位约为1892m，元代开始疏挖海口河，致使湖水位下降，清道光十六年建屡丰闸后，滇池成为人工控制蓄泄的淡水湖泊。滇池经历了漫长的地质年代变迁，加之人为干预和影响的加剧，湖面日趋缩小，湖水变浅，容量减少，尤其是1969年的“围海造田”后，滇池湖面面积减少近20km2。现滇池湖面略呈弓形，弓背向东，湖面南北长40km，东西平均宽7.5km，最宽处12.5km，最窄处为内外湖分界处宽不足百米，湖岸线长163km；当水位为正常高水位1887.40m（56黄海高程）时，平均水深5.3m，“海眼”最大水深11.2m，湖面面积约309km2，相应的蓄水容积为15.6亿m3。滇池作为昆明市的母亲湖，一直以来都向滇池周边提供城镇生活、工业和农业用水。官渡区管辖滇池水域面积为35.18km2。

水环境现状

水质现状

官渡区境内共有入滇河流14条，十四五期间设置监测断面16个，其中国控断面3个（盘龙江严家村桥、新宝象河宝丰村、马料河回龙村）、省控断面2个（海河范家村新二桥、大清河泵站），市控断面11个。2023年，14条入滇河道中平均水质达Ⅲ类6条，平均水质Ⅳ类4条，平均水质Ⅴ类2条，断流河道2条。

表 2-2官渡区河道水质现状表

| 序号 | 河道 | 监测断面 | 控制级别 | 水质 目标 | 2024年 平均水质 | 超标因子 /超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘龙江 | 严家村桥 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 2 |  | 广福桥 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 3 | 老宝象河 | 龙马村 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 4 | 新宝象河 | 宝丰村 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 5 | 金汁河 | 南天集团 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 6 |  | 老官南路 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 |  |
| 7 | 枧槽河 | 张家庙与明通河交界处 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 8 | 马料河 | 回龙村 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 9 | 大清河 | 大清河泵站 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 10 | 海河 | 范家村 新二桥 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 11 | 姚安河 | 姚安村 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 12 | 小清河 | 六甲新二村 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 13 | 广普大沟 | 广普大沟 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |
| 14 | 虾坝河 | 五甲塘 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 15 | 五甲 宝象河 | 曹家村 | 市控 | Ⅳ类 | 断流 |  |
| 16 | 六甲 宝象河 | 东张村 | 市控 | Ⅳ类 | 断流 |  |

依据《滇池保护规划2021-2035年》，到2035年，滇池生态环境实现根本好转，全面实现“清水绿岸、鱼翔浅底”的美丽景象，生态系统实现良性循环；滇池外海、草海水质均力争达到Ⅲ类，实现饮用、农业、渔业、景观用水功能；主要入湖河道及支流水质稳定达到IV类及以上。

生态环境部公布《2025年1—9月全国地表水环境质量状况》滇池为滇池为为轻度污染、轻度富营养，主要超标指标为化学需氧量和高锰酸盐指数，水质为Ⅳ类水。

水生态现状

官渡区入滇河道中有部分河道上游缺水来水，存在季节性断流情况，河道生态需水量保障情况总体较差，造成河道水体流动交换性差，河道总体生态背景条件较差，自净能力总体偏弱。部分河道行洪可通过河道状况进行动态调节，但现场调查时在靠入湖口处的村落发现居民自建的水闸，同时在起点分洪闸处存在一定淤积。多条河道中下游地区，由于农村居民生活污水、农业污染物的排放，水质情况较差，河道内水生植物、浮游生物等较多。

部分河道功能由输水渠道变为城市防洪河道后，接纳沿线污水，并且河道流量较小，导致部分河段底泥淤积严重。淤泥的主要成分为腐殖物质和非腐殖物质两类，这些物质是河道受到污染长期蓄积的污染物，会根据条件变化释放出来，污染河道。

截污治理现状

十四五期间昆明市官渡区雨污分流改造工程累计完成新建（改造）市政排水管网约68.98公里，完成庭院小区及老旧小区雨污分流改造1214个，完成城中村排水管网改造65个，完成雨污混接、错接点整治899个，新建河道雨水排口60个，封堵河道污水排口78个。

官渡区雨污分流率大幅提升，雨污分流区域占比提升至约84.58%，全区排水管网密度得到显著提高，达到16.43km/km2，达到全市平均水平以上。

盘龙江片区现状已形成了相对完善的截污治污系统，流域内污水主要通过污水管网收集后进入昆明市第四和第五水质净化厂进行处理，现状流域内旱天无污水直排河道的现象，能实现流域污水的全收集和全处理，为应对雨天合流制溢流污染以及上游山区山洪，流域现状建设有面山雨洪拦截调蓄系统以及城区合流制溢流调蓄系统。

盘龙江流域污水主干系统已基本完善，现状以第四水质净化厂、第五水质净化厂和第十四水质净化厂（在建）为核心，形成了“七横五纵”的污水主干系统。

表3-2  盘龙江流域污水主干系统信息表

| 序号 | 主干管 | 次干管 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿金路污水主干管系统DN800 | - |
| 2 | 盘江东路污水主干管系统DN2000 | 沣源路污水管DN800 铂金大道污水管DN1000 北辰大道污水管DN1500 颐华路污水管DN1000 |
| 3 | 盘江西路污水主干管系统DN1800，DN1200 | 沣源路污水管DN800 霖雨路污水管DN800 金色大道污水管DN1000 二环北路污水管DN900 |
| 4 | 小康大道污水主干管系统DN1000 | - |
| 5 | 红锦路污水主干管系统DN900 | - |
| 6 | 沣源路污水主干管系统DN800 | 龙泉路污水管DN800 北京路污水管DN800 |
| 7 | 霖雨路-铂金大道污水管DN800，DN1000 | 红锦路污水管DN800 小康大道污水管DN1000 北京路污水管DN800 |
| 8 | 金色大道-北辰大道污水管DN1000，DN1500 | 红锦路污水管DN800 北京路污水管DN700 穿金路污水管DN800 |
| 9 | 二环北路-颐华路污水管DN900，DN1000 | 北京路污水管DN1000 |
| 10 | 十四厂进厂主干管DN2500 | 沣源路污水管DN1200 |
| 11 | 学府路污水主干管DN1200 | 教场东路污水管DN800 |
| 12 | 联盟路污水主干管DN1000 | 穿金路污水管DN700 万华路污水管DN800 |

从盘龙江片区现状道路排水系统建设情况上看，盘龙江片区现状有管网覆盖的市政道路共计231.41公里，市政道路排水管网覆盖率达96.06%，覆盖率较高，现状雨、污水管网配套不齐的市政道路主要为龙泉路延长线、龙欣路、青松路、铂金大道以及核桃箐路等部分路段。

盘龙江上游山区盘龙江片区现状山区面积约为48.14平方公里，主要分布在盘龙区和五华区，山区面积约占盘龙江流域总面积的34%。现状上游山区已建设有16座面山雨洪拦截调蓄池，总调蓄规模约为19.824万方，能实现一定程度的上游山洪拦截与滞蓄。

盘龙江城区现状雨水主要依托片区雨水管网及支流沟渠进行收集与排放，其中，沣源路以北片区雨污分流情况较好，片区雨水主要通过雨水管网经雨水口排入盘龙江，雨水主管管径为DN500-DN1100。沣源路以南段部分雨水口因上游雨污混接而封堵，现状保留的雨水排口多为盘江东、西路的道路雨水管的排放口，片区雨水主要依托盘龙江众多支流沟渠进行溢流排放。

盘龙江片区共计建设有调蓄池33座，总调蓄规模达48.30万方，其中，面山雨洪拦截调蓄池16座，调蓄规模19.824万方，市政调蓄池7座，调蓄规模7.01万方，合流制溢流调蓄池10座，调蓄规模21.47万方。

老宝象河流域位于昆明市官渡区，流域内主要分布有彩云北路截污系统、广福路截污系统以及环湖东路截污系统等主管截污系统，流域分属于昆明市第六水质净化厂和龙马处理站纳污范围。

彩云北路以上区域以及彩云北路至广福路的区域污水依托广福路截污系统收集转输进入第六水质净化厂进行处理；广福路以下区域污水通过河道截污系统收集后汇入龙马处理站以及环湖东路截污系统。

表3.2-1 老宝象河流域污水主干系统信息

| 号序 | 主干管 | 支次干管 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩云北路截污干管 | 昆洛路污水管 |
| 2 |  | 小板桥社区污水管 |
| 3 |  | 珥琮新村污水管 |
| 4 | 广福路截污干管 | 古渡长街污水干管 |
| 5 |  | 季官社区污水干管 |
| 6 |  | 季宏路污水干管 |
| 7 |  | 季官路污水干管 |
| 8 |  | 秀河路污水干管 |
| 9 | 环湖东路截污干管 | 龙马路污水干管 |
| 10 |  | 龙马社区污水干管 |
| 11 |  | 宝丰社区污水干管 |
| 12 |  | 环湖东路至入湖口污水干管 |

新宝象河流域涉及空港、经开及官渡三个行政区域，整个流域范围内除官渡区排水系统相对完善，空港及经济技术开发区排水系统未成体系，主要以主干道及河道沿线截污管为主；河道沿线涉及5座水质净化厂及4座分散式污水处理站，污水处理设施目前均处于正常运行的状态；空港及经开段部分区段属于农村地区，且西侧面山，涉及调蓄池6座，提升泵站3座；整个新宝象河流域淹积水点共有10个，大部分集中在官渡段及经开段。目前，空港已建成污水管网37.86公里，污水收集管网主要集中在板桥集镇，管线走向由西向东分布，片区污水进入大板桥镇水质净化厂处理，管径在DN5000~DN600之间，目前，大板桥镇水质净化厂已停运，片区污水主要通过泵站转输至昆明空港经济区南水质净化厂进行处理。“十三五期间”，实施了新宝象河水环境综合整治工程、槽河水环境综合整治工程，完成河道整治8.34公里，新建截污管道2.87公里。该片区污水收集管网主要以合流制排水系统为主。

官渡区新宝象河流域属于第六水质净化厂服务范围，北至贵昆铁路沿线接第十一污水处理厂服务区边界，西北至东白沙河沿线，西至三个半岛滇池一级保护区边界，东南以新宝象河广福路为界，东至经济技术开发区中部山脊线，汇水区面积62.73平方公里。该区现状已形成“云大西路污水主干管、昆洛公路污水主干管、广福路污水主干管、环湖东路污水主干管、昌宏路污水主干管、永中路污水管、珥季路污水主干管、宝象河截污管组成的“四横四纵“的污水主系统。

金汁河处于昆明主城北片区，全段主河道以城市内域河道为主，东干渠左岸支流流域涉及部分农村区域。现阶段流域内产生的生活污水主要依托昆明市第二水质净化厂、昆明市第五水质净化厂、昆明市第十水质净化厂进行处理，其中第五水质净化厂深度处理尾水通过金汁河进入尾水外排系统；部分水库上游村庄污水依靠原位处理设施处理。

排水系统方面，金汁河流域内城市更新建设还未完成，汇水区内还存在大部分排水体制为雨污合流的区域（二环路内侧区域、以及外侧城中村区域），其余农村区域排水体制均为雨污合流。

枧槽河总体处于昆明主城东片区，全段主河道均为城市内域河道，现阶段流域内产生的生活污水主要依托市政污水系统收集处理，其中，东郊路、二环东路、彩云北路以北区域依托昆明市第十质净化厂收集处理；东郊路、二环东路、彩云北路以南区域依托昆明市第二质净化厂收集处理。

排水系统方面，枧槽河主要流经老旧城区，汇水区绝大部分排水系统体制为雨污合流制（二环路内侧区域、以及外侧城中村区域）。

马料河总体处于昆明主城南片区，全段主河道为城市内域河道以及农村河道，流域内主要分布有沿河截污系统、倪家营水质净化厂治污系统、洛龙河水质净化厂治污系统以及环湖路截污系统，流域分属倪家营水质净化厂、洛龙河水质净化厂纳污范围。

果林水库d1200 截污管接入马料河东侧截污管，果林水库至经开区污水厂：马料河东侧经开区 12 号路布 d1200-d1350 污水管，马料河西侧布 d600-d1200 污水管，都接入倪家营水质净化厂，水质净化厂至彩云北路：马料河西侧布 d400-d500并入东侧 d400-d800 截污管最后接入环湖东路污水渠。马料河分支公司沟：在河道东侧布 d500 污水管接入环湖东路污水渠。其中，马料河经开区段主要依托倪家营水质净化厂以及经开区马料河农田灌溉余水收集系统工程收集处理（泵站加压），呈贡段以洛龙河污水处理厂收集处理为主，官渡段以环湖路末端截污为主。

大清河总体处于昆明主城东片区，全段主河道均为城市内域河道，现阶段流域内产生的生活污水主要依托市政污水系统收集处理，流域由北向南片区污水分别依托昆明市第二、第七八水质净化厂处理，其中，张家庙以北区域依托昆明市第二质净化厂收集处理；张家庙以南区域依托昆明市第七（八）质净化厂收集处理。

大清河新泵站位于大清河下段原大清河截污泵站旁，为截污泵，负责将第七、八水质净化厂处理不完的大清河截污干管污水抽排至大清河老泵站。泵站配置4台泵机，三用一备，单机抽水量3000m³/h。大清河（老）泵站位于六甲乡新一办事处大清河畔，为截污泵站。主要负责将大清河截污干管超量污水（超出第七、八水质净化厂处理能力）抽排至西园隧道，泵站配置了六台水泵，最大抽排能力8934m3/h。

海河流域上段为东白沙河水库上游与东白沙河水库溢洪道至凉亭东沟。其中，东白沙河水库上游区域污水收集主干系统由金瓦路污水管、景润路污水管和照青路污水管组成。东白沙河水库溢洪道至凉亭东沟污水主干系统由东三环污水管（金瓦路→金马路段）、虹桥路污水管（金马加油站→虹桥立交）、十里铺路、凤庆路和双羊街道路两侧污水主干管，以及东干渠、凉亭东沟两个主要合流制沟渠组成。

海河中段-朱家村立交至广福路段为第六水质净化厂服务范围，污水主干系统由彩云北路污水管（和甸营→明泉路段）、海河截污管（彩云北路→广福路）、昌宏路污水管（彩云北路→广福路）组成。

海河下段-广福路至入湖口为第六水质净化厂服务范围，主要由海河东侧截污管和六甲片区村庄合流沟渠收集至环湖路截污管由宝丰泵站提升至第六水质净化厂。目前海河下段五甲片区已拆迁为新建小区施工工地。

姚安河汇水区内主干道路：珥季路、金源大道、广福路、昌宏路、环湖东路均建设有污水收集干管，用于收集各主干道路周边污水。汇水区分属于昆明市第六水质净化厂和姚安河污水应急处理站纳污范围。

珥季路系统：该系统主要利用珥季路现状 d500-d1600 污水管，收集道路两侧区域污水后，南绕城线以北区域污水直接进入第六水质净化厂，南绕城线以南区域污水接入环湖东路截污干管，由宝丰泵站提升后最终进入第六水质净化厂。新建 d600～d800 污水管，沿珥季路雨水外排工程，全长约 2170m，接入珥季路截污干管。

昌宏路系统：该系统主要利用昌宏路现状 d1000 污水管，收集南绕城以南道路西侧区域污水后，接入环湖东路截污干管，系统污水最终进入第六水质净化厂；

东侧排洪沟系统：沿东侧排洪沟至下游姚安河两侧新建 d500-d1000 截污管，至下游原姚安河与新建排洪沟交界处东侧截污管穿河底并入西侧截污管，分段收集污水后，由北向南接入环湖东路截污干管，系统污水最终进入第六水质净化厂。

姚安河污水应急处理站建在姚安河上游支流东侧防洪沟顺流右岸，占地面积约17.6亩，设计处理规模为14000m³/d，服务范围为上围塘片区、丁家村、部分世纪城生活污水，后所片区。处理工艺为处理工艺为速分生物处理+孢子转移技术。目前项目已经建成，正在调试，尚未运行。

姚安河调蓄池位于姚安河汇水区管家沟下游，调蓄池调蓄污水直接抽排至姚安河污水应急处理站。姚安河调蓄池占地约2.5亩，设计规模4400m³/d，对应纳水片区为管家沟片区（现今恒大玖龙湾小区片区、昌宏西路片区初期雨水），汇水面积为0.374平方公里。现该项目已经建成，正在调试运行。

老小清流经的六甲片区已大规模启动城市更新改造，仅有六甲村、刘家村、永胜村尚未开始城中村建筑物拆迁，其余村庄已拆迁完毕，片区排水体制目前为合流制。由于老小清河现状走向、位置与片区规划拟建的西侧防洪沟存在较大差异，西侧防洪沟仍未开始土建施工。因此，片区排水现主要依托老小清河收集后，于末端截污抽排至会展北路污水管网，最终输送至昆明市第六水质净化厂处理。

新小清河主河道沿会展西路延伸至环湖东路，于招商雍景湾东侧汇入滇池。会展西路西侧铺设有雨水管网、污水管网，雨水管收集路面汇水后就近排放至河道，污水经污水管网收集后输送至环湖东路污水管网，最终由宝丰泵站提升至昆明市第六水质净化厂处理；会展西路东侧仅铺设有雨水管网，用于排除会展西路路面汇集的雨水，汇集雨水就近排入小清河。滇池国际会展中心靠小清河侧汇集的雨水通过内部雨水管网收集后就近排入小清河，靠会展东路侧通过内部雨水管网收集后排入会展东路雨水管网，经会展东路雨水管网收集后就近排入虾坝河；滇池国际会展中心产生的污水通过内部污水管网收集后排入会展东路污水管网，污水经污水管网收集后输送至环湖东路污水管网，最终由宝丰泵站抽排至昆明市第六水质净化厂处理。招商雍景湾汇集的雨水、污水通过内部雨水管网收集后就近排入周边市政道路，污水通过会展西路污水管网接入环湖东路，雨水则就近排入小清河。

广普大沟流域位于昆明市主城东南片区，流域内主要分布有广福路截污系统，环湖路截污系统以及广普大沟河道截污系统等主管截污系统，流域分属于昆明市第六水质净化厂和洛龙河水质净化厂纳污范围。

广普大沟流域截污主干系统主要有广福路截污系统，环湖路截污系统以及广普大沟河道截污系统。

广福路以上区域污水依托广福路截污系统收集转输进入第六水质净化厂进行处理；广福路以下区域污水通过河道截污系统收集后汇入环湖路截污系统，转输进入洛龙河水质净化厂进行处理。

表3-2  广普大沟流域污水主干系统信息表

| 序号 | 主干管 | 支次干管 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广福路截污干管 | 广居路污水管（DN1000） |
| 2 |  | 子泰路污水管（DN500） |
| 3 |  | 子君泵站进水管（DN800） |
| 4 |  | 子君村合流沟渠 |
| 5 |  | 安和路污水管（500） |
| 6 |  | 广普大沟截污管 |
| 7 |  | 星耀路污水管（DN500-800） |
| 8 |  | 彩云北路污水管 |
| 9 | 环湖路截污干管 | 先锋路污水管 |
| 10 |  | 广普大沟截污管 |
| 11 |  | 云福路污水管 |
| 12 |  | 商英街污水管 |
| 13 |  | 商启街污水管 |
| 14 |  | 商城大道污水管 |
| 15 |  | 商博街污水管 |

虾坝河流域现状已建成包括飞虎大道雨污干管、会展西路雨污干管、会展东路雨污干管、昌宏路雨污干管、珥季路雨污干管和环湖路雨污干管在内的6条排水主干通道，片区雨污水主要通过这6条污水收集转输系统收集排放。

五甲宝象河流域位于昆明主城东南片区，为城市内域河道，现阶段流域内产生的污水主要依托永中路截污管收集后进入第六水质净化厂进行处理。

目前，永中路片区内城中村排水体制均为合流制，东聚汽配城、东聚大车配件市场污水依靠内部管网收集后排入众天路污水管，最终接入永中路污水干管；世纪金源购物中心和世纪城茗春苑小区污水排入金源大道污水干管。新建的海伦国际小区污水接入永中路污水干管。

六甲宝象河总体处于昆明市官渡区，全段主河道均为城市内域河道，现阶段流域内产生的生活污水主要通过污水管网收集后进入第六质净化厂进行处理。六甲宝象河与五甲宝象河、小清河等相邻近且状况相似的河流沟渠，构成的网状污水系，成了影响六甲到福保半岛地区乃至北滇池生态环境的难以治愈的痼疾。

六甲宝象河流域两侧河岸设置了截污管道，河道汇水区排水系统以合流制为主，大量的合流制汇水区实施了末端截污。2017年起开工的广福路截洪沟防洪治理工程，现已竣工验收，完成截洪沟新建工程，新建截洪沟起于四甲宝象河广福路交口，止于规划设计海河，全长1.71公里，宽4-5米。完成绿化工程范围包括截洪沟挡墙顶至周边地块每侧约为3米范围的绿化。六甲宝象河现状两岸无贯通的截污干管，片区污水要通过污水管网收集后进入第六质净化厂进行处理。

“十四五”规划完成情况

- 1.4.1 总体执行情况

十四五期间从全区域水安全保障及重点滇池保护治理分别制定了《昆明市官渡区十四五水安全保障规划》、《官渡区滇池保护治理十四五规划》共规划项目5类25项，总投资92.50亿元。

“十四五”以来，水务部门贯彻落实中央、省委省政府以及市委市政府的决策部署，在昆明市委市政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，积极践行新时期治水思路，坚持污染防治与环境提升并举，发挥自然禀赋、城乡融合、水务一体优势，谱写保障水安全、保护水资源、改善水环境、修复水生态、弘扬水文化新篇章，抢抓机遇、攻坚克难、真抓实干，水务改革发展取得显著成效。防汛排涝能力大幅提升、节水型社会初步建立、城乡供水安全保障水平显著提高、农田水利设施不断健全、水生态建设成效明显、推动生态美丽河湖、打造水利水务信息化平台。

一是全域江河洪水、城市内涝、山洪灾害得到有效控制。主要江河堤防护岸建设长度达840公里，主城区（府河、南河、沙河）防洪能力基本达到200年一遇，各区（市）县城区段防洪能力基本达到20～50年一遇（金堂县约10年一遇）；中心城区“5+1”区域内涝防治标准达到能有效应对20年一遇的暴雨；洪涝灾害年平均直接经济损失占同期GDP的比重控制在0.5％以内。

二是节水型社会建设取得显著成绩。以机关事业单位、学校、医院等公共机构和工业企业、居民小区为重点的节水型载体建设全面铺开；初步形成了政府推动、市场调节、公众参与的节水运行机制，市民节水观念、节水意识逐步提高；全市万元GDP用水量低于40立方米，中心城区“5+1”区域生活污水（有动力设施）再生利用规模占比达到43.6％。

三是供水安全保障水平显著提高。饮用水源保护及水源工程建设成效明显，水资源利用效率明显提升，安全、高效、可持续的多水源供水格局基本形成。城镇自来水普及率达到100%，全市农村集中供水率90%，自来水普及率85%。

四是水生态治理与修复工作稳步推进。全面塑造“青山绿道蓝网”城市空间形态，积极推动生态价值创造性转化，启动“天府蓝网”规划编制，加快推进锦江、岷江、沱江三大流域水生态治理，其中锦江水生态治理获习近平总书记充分肯定。主要河流生态基流保障程度达90％，治理水土流失面积达821平方公里。

五是城乡水环境质量和面貌持续改善。严重污染水体大幅减少，截至2020年底，全市地表水水质总体呈优，优良水体率达到95.4%，V类、劣V类水质断面全面消除。中心城区“5+1”区域、其余区（市）县、乡镇生活污水处理率分别为98.1％、91％、77％；20户以上农民集中居住区生活污水处理设施覆盖率达到63.9％。

六是城市建成区黑臭水体治理初见成效。按照“控源截污、内源治理”“活水循环、清水补给”“水质净化、生态修复”的方案，截至2025年城市建成区黑臭水体治理初见成效，根据第三方调查，群众对整治效果的满意度在90%以上。2021年至2025年，生态环境部、住建部、审计厅、城乡建设厅、生态环境厅等上级部门先后多次对我市城市建成区黑臭水体治理进行专项督查、巡查、审计，均已完成或制定下一阶段整改计划。

七是农业农村水利保障能力进一步增强。农田水利设施现代化水平不断提高，基本建成全域一体的农田水利监管信息系统，初步形成全国领先的水利基础设施配套工程体系；灌区现代化水平逐步提升，农业水价综合改革不断深化，渠系及配套计量设施进一步完善，实现对灌区内农业用水可调控、可计量，建立农业节水长效机制。

八是水务宣传途径得到创新。高度重视水务宣传工作，积极尝试探索创新水务宣传模式，不断拓展宣传广度与深度；结合“世界水日”、“中国水周”开展坚持节水优先、建设幸福河湖等系列宣传活动，在新型媒体平台开展“5G巡河”、邀请市民担任“云河长”等活动。

九是水务管理体制不断优化。全面推行河长制湖长制，有力提升江河湖库治理与管护水平，促进城市生态转型升级。加快推进“供排净治”一体化改革，构建新的行业监管和市场参与机制，推进管理体制、运行机制、政府职能、投融资模式的转变，促进行业监管能力、企业运营能力、可持续能力、智慧调度能力、系统抗风险能力的提升。有序推进水利工程综合管理，加强工程管理制度化、规范化、信息化；提升完善防汛指挥系统，建成智慧水务和基层防汛监测预警平台。

考核目标完成情况

实施成效与经验

十五五期间面临的机遇和挑战

污染负荷预测

根据《滇池保护治理“十四五”规划》，2025 年滇池流域污染物产生量分别为化学需氧量20.07 万吨、氨氮1.77 万吨、总氮2.89 万吨、总磷3275 吨。污染物产生量扣减源头消纳及污水处理厂等设施削减、尾水外排及截污外排量即为污染负荷排放量，再经过程衰减后即为入湖量。考虑现状削减量及入河方式保持不变的情况下，2025 年滇池流域污染负荷化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的入湖量分别为4.7 万吨、0.14 万吨、0.72万吨、589吨。

官渡区污染负荷预测产生量与入湖量贡献率参考市级滇池“十四五”规划，依据《昆明市官渡区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等成果，结合官渡区“十四五”期间人口、社会经济的增长，利用污染物排放核算方法，对官渡区污染物进行预测。2025 年官渡区污染负荷产生量分别为化学需氧量64135吨、氨氮5712 吨、总氮6790 吨、总磷1237 吨；入湖量分别为化学需氧量8336 吨、氨氮362 吨、总氮995 吨、总磷的141 吨。

表1.5-1 2025 年官渡区污染负荷预测单位：吨

| 项目 | CODCr | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 64135 | 5712 | 6790 | 1237 |
| 入湖量 | 8336 | 362 | 995 | 141 |

污染物削减分析

根据《滇池保护治理“十四五”规划》，外海北岸控制区汇水区内有10 条入湖河流，分别为采莲河（含太家河）、金家河（含正大河）、盘龙江、大清河（金汁河、枧槽河）、新海河（五甲、六甲、小清河、虾坝河）、姚安河、老宝象河、新宝象河、广普大沟、马料河，基本涵盖了官渡区入滇河道。区内各河道2025年水质目标为：盘龙江、金家河（含正大河）、马料河市考（含国考）断面达到III 类；新宝象河、采莲河（含太家河）、大清河（金汁河、枧槽河）、姚安河、海河（五甲、六甲、小清河、虾坝河）、老宝象河、广普大沟市考（含国考）断面达到IV类。

根据2020年现状水质及水文情况，以2025年水质考核目标为约束条件，计算区内各河道的污染物削减需求。官渡区2025年污染负荷削减目标为化学需氧量3608 吨、氨氮210 吨、总氮221 吨、总磷34.41 吨。

十五五面临的新机遇

- 生态文明建设的深入与要求

习近平总书记在党的十九大报告中指出“绿水青山就是金山银山”、“坚持人与自然和谐共生”以来，我国高度重视生态文明建设，不断强化政策支持，推动生态环境质量持续改善。国家层面出台了一系列政策，从制度创新、污染防治、生态保护、绿色发展等多个方面发力，构建了较为完善的生态文明制度体系。在污染防治上，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，加大环境治理力度。在生态保护与修复上，实施重点生态工程，加强生物多样性保护。同时，推动绿色低碳发展，调整能源结构，提高资源利用效率。通过这些政策措施，我国生态文明建设取得了显著成效，生态环境恶化趋势得到有效遏制，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感不断增强。

- 水务发展的新形势

国家在生态文明建设的政策框架下，对水治理工作也进行了全面部署，标志着水治理进入新阶段，明确了持续改善水环境质量的目标。2022年，国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高监测数据质量的意见》，强调提高水环境监测数据质量，为水治理提供科学依据。2023年，我国进一步强化河湖长制，推动《河湖保护法》实施，确保河湖生态安全。一直以来国家继续加大对水生态修复的支持力度，推动城市黑臭水体治理和农村生活污水治理，不断提升水生态系统质量和稳定性。这一系列政策的实施，有效推动了水治理工作向纵深发展，为实现水清岸绿、人民满意的生态环境目标提供了坚实保障。

- 滇池保护治理的重要意义

滇池地处云贵高原，海拔1886米，是中国内陆高原湖泊的代表，具有独特的高原湖泊生态环境。其生态环境状况直接关系到周边城市的饮水安全和水生态平衡。滇池保护治理对于维护区域生态环境、保障水资源安全、促进可持续发展具有重要意义。通过保护治理，可以有效改善滇池水质，保障人民群众的生活用水安全，同时为生物多样性提供栖息地，维护自然生态系统的稳定。此外，滇池的保护治理也是推动区域绿色发展的关键，通过恢复和保护滇池生态环境，可以促进旅游业、生态农业等绿色产业的发展，实现经济效益与生态效益的双赢。因此，各级政府针对滇池保护治理出台了一系列的政策及补偿机制，为开展水污染防治工作奠定了坚实的基础，提供了有力的政策保障。

- 人民群众生活品质的新需求

城市水环境治理，是改善人民生活品质的重要举措，出台了一系列政策举措。各级政府紧紧围绕打好污染防治攻坚战，特别是水污染防治，加大投入，推进城市黑臭水体治理、污水处理设施建设和改造、海绵城市建设等重点工作。通过实施水环境综合治理，河湖面貌焕然一新，不仅提升了城市景观，更让人民群众切实感受到生态环境的改善带来的福祉。同时，严格的水环境监管制度有效遏制了污染源头，保障了饮用水源安全，增强了人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。此外，城市水环境治理还促进了绿色生活方式的普及，引导公众积极参与生态环境保护，形成了共建共治共享的良好局面，为推动城市可持续发展、提高人民生活品质发挥了积极作用。

十五五面临的新挑战

- 城市化进程中带来的环境压力

官渡区的城市化进程正在加速，伴随着人口增长和经济活动的增多，滇池周围的生态环境承受了前所未有的压力。一方面，城市扩张导致绿地面积减少，增加了地表径流，进而影响滇池的水质；另一方面，工业和居民生活产生的废水未经充分处理直接排入河流，最终汇入滇池，加重了污染负担。为了应对这一挑战，官渡区需要采取综合措施，比如提高污水处理厂的处理能力，推广雨污分流系统，以及建设更多的城市绿地和人工湿地，以自然方式净化水质。此外，还应当倡导低碳生活方式，鼓励使用清洁能源，减少环境污染源。

- 气候变化背景下的水资源管理

全球气候变化对滇池流域的水资源管理和生态环境带来了不确定性和风险。气候变化可能导致降水模式改变，出现更为频繁的极端天气事件，如干旱和洪涝灾害。这不仅影响到滇池的水量，还会对周边地区的农业灌溉、居民生活用水等造成冲击。为此，官渡区需强化水资源调度管理，优化水利基础设施布局，比如增加蓄水能力，提高水资源利用率，同时加强气象监测预警系统建设，以便及时响应气候事件，保障水资源安全。

- 生物多样性的保护与恢复

滇池作为云南省重要的湖泊之一，拥有丰富的生物多样性资源。然而，由于过度开发、非法捕捞等活动，滇池的生态系统遭受破坏，部分物种面临灭绝的危险。保护生物多样性不仅是维护生态平衡的要求，也是履行国际公约义务的具体体现。官渡区应该加强对滇池沿岸湿地的保护力度，划定生态红线，禁止一切破坏性行为。同时，实施生态修复工程，比如种植本土植物，恢复水生植被，为鱼类和其他水生生物创造适宜的栖息环境。此外，还应开展科学研究，监测生物种群动态，为决策提供科学依据。

- 公众参与与环境保护意识的提升

滇池保护是一项系统工程，需要政府、企业、社会组织和广大民众共同参与。目前，尽管已有一定基础，但在某些方面仍然存在不足，如部分群众缺乏足够的环保意识，对参与滇池保护的积极性不高。为了解决这个问题，官渡区应该进一步完善环境信息公开制度，让公众更好地了解滇池保护的现状和成效，增强责任感。通过举办各种形式的宣传活动，如主题讲座、志愿者服务、生态旅游等，提高社会大众特别是青少年一代的生态保护意识。同时，还可以利用新媒体平台，普及环保知识，传播绿色发展理念，激发更多人加入到保护滇池的行列中来。

官渡区水务发展的主要问题

水资源相对缺乏，承载能力依旧不足

官渡区位于昆明市东南部，地处滇池东岸，辖区较大人口众多，但辖区内无大江大河补给，亦无湖库能够调节调度，属于水资源极度匮乏地区。河道生态水量不足，入河水量减少甚至河道断流，流域健康水循环体系有待完善。官渡区河道除盘龙江、新宝象河、马料河上游有少部分上游水库补给和牛栏江补水外，其他河道基本依靠污水处理厂尾水补给，其中海河河道现状河道水源为东白沙河水库来水和第十一水质净化厂尾水，水源补给不足，水质依赖性较大。大清河河道为尾水通道，上游承接第二、五、十水质净化厂尾水，水质不稳定，特别是雨季超负荷严重超标排放，对河道总体水质影响较大。虽然污水处理厂出水优于一级A标准，但相对于湖、库的Ⅳ类标准仍然有一定的差距，河流水质改善难度较大。同时，部分河道生态流量未能得到有效补给，河道水流减缓，河道内源累积性污染严重，河道断流现象普遍。

表 3-3官渡区河道水源统计表

| 序号 | 河道名称 | 来水 水源 | 补水水源 名称 | 补水水量 | 是否满足生态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘龙江 | 牛栏江 |  |  | 否 |
| 2 | 新宝象河 | 空港区槽河 | 昆明市第十二水质净化厂尾水、第六水质净化厂尾水 | 第十二水质净化厂约40000立方米/天 第六水质净化厂约130000立方米/天 | 否 |
| 3 | 姚安河 |  | 宝象河河道泵站补水 | 约5000立方米/天 | 否 |
| 4 | 老宝象河 | 宝象河来水 |  |  | 否 |
| 5 | 马料河（含公司沟） |  | 倪家营水质 净化厂 | 约40000立方米/天 | 否 |
| 6 | 虾坝河 |  | 宝象河河道泵站补水 | 约5000立方米/天 | 否 |
| 7 | 小清河 |  | 昆明市第二水质净化厂 | 约1000立方米/天 | 否 |
| 8 | 大清河（含明通河） |  | 昆明市第二、五、十水质净化厂尾水，第五水质净化厂一级强化尾水 | 第二厂约100000立方米/天 第五厂约185000立方米/天 第十厂约100000立方米/天 第五厂一级强化尾水约80000立方米/天 | 否 |
| 9 | 枧槽河 |  |  |  |  |
| 10 | 金汁河 |  | 第五水质净化厂尾水 | 约185000立方米/天 | 否 |
| 11 | 海河 |  | 第十一水质净化厂尾水、大清河泵站补水、枧槽河泵站补水 | 第十一水质净化厂约30000立方米/天、大清河补水约5000立方米/天、枧槽河泵站补水约5000立方米/天 | 否 |
| 12 | 广普大沟 |  | 宝象河泵站补水 | 约20000立方米/天 | 否 |
| 13 | 六甲宝象河 |  |  |  | 否 |
| 14 | 五甲宝象河 |  |  |  | 否 |

从整体上看官渡区人均水资源量远低于全省4771m3/年•人、全国约2200m3/年•人的水平和国际公认的1700m3/年•人的紧张警戒线，城镇供水水源不足问题依然严峻，供水主要依托昆明市自来水集团统一调度，水资源供需矛盾突出。

同时，官渡区处于滇池流域下游，地势相对平坦，特别是临近滇池下段河道，容易受滇池水位顶托影响，水体流动性差，由于水流动缓慢，污染物在河道中的停留时间延长，难以通过水流得到有效稀释和扩散，从而加剧了水体的污染程度。加之大部分河道常态补水量不足，水动力条件较差，水体置换周期长，导致河道自净能力减弱，使得藻类繁殖和有机物积累问题日益严重。

雨污分流管网负荷大，污水末端处理压力不断提升

随着官渡区城市现代化建设的迅速发展，人口的增长，污水量大增，末端处理压力较大。同时，昆明早期排水系统为合流制，自2010年以来确定了“雨污分流”的原则，在新建的生活排水单元及部分旧城改造路段已实施了分流系统，但由于城市人口的不断叠加，部分区域分流制排水系统已超负荷运行。

十四五期间官渡区对大部分区域现状合流管的改造、新建雨水管道以及临街餐饮铺面污水的收集。但由于老城区的地下管网复杂，改造难度大，合流管道和错接点较多，难以短时间内彻底整改，仍然存在部分雨污分流覆盖区域需要查漏补缺，尤其是在雨季期间，存在生活污水溢流直排的现象，导致了河流水质的恶化问题。

明通河等暗河段流经区域多为老城区，地下管网老旧，管线错综复杂，虽然开展了雨污分流改造工程，但还存在污水未彻底剥离，河道清淤不及时等情况。

在广普大沟、姚安河、小清河等沿河两侧，受城中村地形地势影响，施工条件受限区域主要采用末端截流方式进行改造。沿线片区开发建设与市政管网建设不匹配，部分规划道路未建成或建成未移交，管网密度低，排水通道不畅。雨季溢流污染问题仍然突出。

雨水剥离不彻底导致雨季大量雨水混入污水管，降低了污染物浓度，使得污水厂进水浓度降低，无法满足工艺需求，造成污水处理厂运行效率下降,出水水质不达标和能源浪费的问题。同时也导致污水管网水量较大，长期满管运行，净水厂处理能力不足。

官渡区污水处理主要依托第二、第六、第七八、第十、第十一、第十二净水厂及洛龙水质净化厂，目前第十五净水厂正在建设中，除第十二、洛龙净水厂未达到原设计处理规模外，其余净水厂均长期超负荷运行。承接环湖截污干渠污水处理的洛龙河水质净化厂（规划处理规模24万m³/d，仅建设了一期6万m³/d）因处理能力不足，无法及时处理环湖截污干渠污水，干渠旱季处于满管状态，经常出现倒灌情况。其他片区也存在旱季污水管网均满管运行，遇到雨季降雨量较大时，调蓄池无法完全收集片区污水，造成村内淹积水。为保障自身生命财产安全和解决村内淹积水，村民有时自行打开围堰，致使雨污混流水进入河道。

片区排水设施建设滞后，存在一定面源污染

巫家坝片区及会展片区城市开发建设项目多，巫家坝片区多个地块已经逐步成型，污水排放量大，但片区污水管网尚未完善，多个新建道路沿线管网长年积聚雨污水，雨季管网冒溢造成雨污管混流，对河道水质有较大影响，同时巫家坝中央公园规划范围内的林家围、王家村等7个城中村未完成征迁，雨污分流只能采取末端截污，雨季昌宏路等区域大量混流水汇聚于林家围，最终溢流进入河道。

会展片区作为城市开发的热点区域，近年来开发建设活动频繁，由此引发的面源污染问题也较为突出，特别是新海河沿线建设未完成，存在施工用水、初期雨水未经有效处理直接进入河道的现象。螺蛳湾片区部分规划道路未建成或建成未移交，管网密度低，排水通道不畅，其中支流基普沟和新螺蛳湾排洪沟雨季溢流尤为突出。

城市防洪与河道水质矛盾突出

官渡区河道水质不达标主要集中在7-9月，海河、广普大沟、枧槽河支流海明河等均是片区重要的行洪通道，雨季泄洪压力巨大，雨季为避免淹积水问题，避免出现城市内涝，全力保障沿线人民群众生命财产安全，将河道沿线闸门、排口等打开泄洪，导致雨污混合水不同程度溢流进入河道，对河道水质造成了影响，城市防汛与水质考核矛盾突出。

规划总体要求

指导思想

深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，依照中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，按照省委、省政府提出的“五个坚持”“四个彻底转变”革命性治理九大高原湖泊的举措要求，狠抓长江流域大保护，统筹山水林田湖草系统治理，坚持“四个治滇”，推动“六个转变”，标本兼治、综合施策，推进滇池保护治理高质量发展。不断提高政治站位，切实践行生态优先发展理念，开展新时期滇池保护治理的“湖泊革命”，在思想上牢固树立绿水青山就是金山银山理念，树立“让湖泊休养生息”的理念，坚持保护第一；在措施上按照“退、减、调、治、管”的要求，改变当前湖泊保护治理工作中的被动状态；在体制上强化落实各级河、湖长工作责任，坚持依法治湖，以革命性举措抓好滇池保护治理工作。持续改善水生态环境，使滇池成为生态之湖、人文之湖、希望之湖，重现“高原明珠”的秀美风光和迷人风采。

基本原则

1、生态优先，绿色发展。加强生态文明建设，践行绿色优先发展理念，积极向节约优先、自然恢复、休养生息转变，突出绿色发展吸引力。

2、问题导向，目标导向。坚持问题导向、目标导向，正视问题，找准短板，精准发力加快补齐工作短板，补齐截污治污短板，推动滇池水质持续改善。

3、标本兼治，综合施策。突出抓好流域系统治理，实行滇池流域“厂网河湖一体化”全要素治理，全面实施网格化精细管理，强化系统治理的整体效果。

4、两手发力，强化监管。强化滇池保护治理监督管理，提升智慧管理水平，加大指导、督促力度，健全完善考核机制，跟踪问效、严格考核、严厉追责。

5、多元共治，落实责任。坚持党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的多元共治格局，强化“党政同责”“一岗双责”，对问题、目标、措施等实施清单管理，确保水生态环境质量持续好转。

规划依据

- 《中华人民共和国水法》（2016年修正）

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2014年修正）

- 《基本农田保护条例》（2011年修正）

- 《云南省滇池保护条例》（2023年修订版）

- 《滇池流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》

- 《滇池保护治理规划（2018-2035年）》

- 《云南省滇池“一湖一策”保护治理行动方案》

- 《滇池流域35条主要入滇河道“一河一策》

- 《昆明市海绵城市建设专项规划（2016-2030年）

- 《滇池流域城镇水系专项规划》（修编）

- 《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》等有关规划及报告；

- 国家、省、市有关标准规范。

规划范围及水平年

规划范围

本次规划范围为官渡区实管范围，包括关上、吴井、金马、太和、官渡、小板桥、六甲、矣六共8个街道，总面积128.85km2，另含滇池水域35.18km2。

规划水平年

现状基准年为2025年，规划水平年为2030年。

总体思路

在官渡区“十四五”期间水务发展的基础上，十五五时期推动水务顺应新常态、把握新趋势、落实新要求、满足新期待，建设安全供水保障体系，完善城市防洪治涝设施，巩固水环境治理成效，保护和提升水体的自净能力，改善水体滨水生态环境，打造富有个性和特色的水景观文化，实现多元化治理、精准化管理，人水和谐发展理念得到有效贯彻。重点保障滇池水环境治理成效，持续推进雨污分流治理，促进辖区内水系连通，保持水环境质量持续改善，水生态系统功能恢复，实现“清水绿岸”的美丽景象，生态系统实现良性循环，主要入湖河道及支流水质稳定达到Ⅲ类及以上。

与上位规划衔接

滇池保护规划（2021-2035年）》2024年3月

（1）近期目标

到 2025 年，水环境质量持续改善，水生态系统功能初步恢复；水环境、水生态、水资源统筹推进格局初步形成；“有河有水、有鱼有草、人水和谐”目标指标体系初步建立；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40毫克/升），主要入湖河道水质基本达到 IV类及以上。

（2）远期目标

到2035年，生态环境实现根本好转，全面实现“清水绿岸、鱼翔浅底”的美丽景象，生态系统实现良性循环；滇池外海、草海水质均力争达到Ⅲ类，实现饮用、农业、渔业、景观用水功能；主要入湖河道及支流水质稳定达到Ⅲ类及以上。

（3）指标体系

规划共设置水资源保护、水生态修复、水环境保护3类共9项指标，见表1.2。

| 指标体系 | 指标名称 |  | 单位 | 近期目标 | 远期目标 | 市级牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源 保护 | 用水总量 |  | 亿立方米 | 12.5 | 13.5 | 市水务局 |
|  | 万元工业增加值用水量 |  | 立方米 | 37.5 | 37 | 市水务局 |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 |  | / | 0.56 | 0.57 | 市水务局 |
|  | 再生水利用率 |  | % | 40 | 45 | 市水务局 |
| 水生态 修复 | 湖滨湿地面积 |  | 万亩 | ≥6 | ≥6 | 市滇管局 |
| 水环境 保护 | 滇池水质 | 草海 | / | 稳定IV类 | 力争Ⅲ类 | 市滇管局 |
|  |  | 外海 | / | IV类（COD≤40毫克/升） | 力争Ⅲ类 | 市滇管局 |
|  | 城镇生活污水处理率 |  | % | ≥90 | 95 | 市滇管局 |
|  | 建制村生活污水处理设施覆盖率 |  | % | 93 | 95 | 市滇管局 |
|  | 城市污泥无害化处置率 |  | % | ≥90 | ≥95 | 市滇管局 |

主要目标

水质改善与生态修复

水质改善是滇池治理的核心目标之一。根据“十五五”规划，滇池治理将进一步加强水体污染的源头控制，通过提高污水处理率、优化污水处理工艺等方式减少污染物的排放。同时，加大对入湖河流的整治力度，削减面源污染，特别是加强对农业面源污染的管理，推广有机肥替代化学肥料，减少农药使用量。此外，还将继续推进滇池周边湿地的建设和恢复工作，利用湿地的自然净化功能提升水体质量，促进生物多样性的恢复。最终目标是在“十五五”末期，滇池主要区域水质达到或优于Ⅳ类标准，部分区域水质有望达到Ⅲ类。

构建完善的截污治污体系

为了从根本上解决滇池污染问题，“十五五”期间将着力构建一个完整的截污治污体系。这一体系涵盖城市排水管网的建设和改造，确保生活污水全部纳入集中处理系统，杜绝直排现象的发生。同时，加强对工业废水排放的监管，确保所有工业废水经过处理达标后再排放。在城市周边建立更多的污水处理厂，提升污水处理能力和效率，确保处理后的水质符合排放标准。通过这些措施，力求实现滇池流域内污染物总量的有效削减。

推动绿色发展与可持续利用

滇池的治理不仅仅是环境问题，更是经济社会发展的综合性问题。“十五五”期间，昆明市将积极推动绿色发展，倡导低碳生产和生活方式，减少对自然资源的依赖。例如，在滇池周边发展生态农业、休闲观光业等绿色产业，既能促进经济增长又能保护生态环境。同时，通过立法手段加强滇池保护管理，建立长效监管机制，确保治理成果得以巩固和发展。

强化科研支撑与公众参与

科学技术是解决环境问题的重要武器。昆明市在“十五五”期间将加大对滇池治理相关科研项目的投入，鼓励高校、科研院所与企业合作开展技术创新，为滇池治理提供科学依据和技术支持。此外，还将加强与国际组织的合作交流，借鉴先进国家湖泊治理的成功经验。更重要的是，要提高全民环保意识，通过宣传教育活动引导市民参与滇池保护工作，形成人人关心环保、人人参与治理的良好氛围。

坚持落实“双目标责任制”。为实现滇池治理目标，昆明市 将水质改善考核目标和污染负荷削减考核目标有机结合起来，实 行“双目标责任制”。一方面依据国家断面考核要求，明确滇池 流域各河道、各年度的水质考核目标，另一方面将污染物削减目 标按河段分解至所在行政区。官渡区在完成区域内河道水质考核 目标的同时，注重入湖污染负荷削减，水质提升与污染负荷总量 控制两手发力，形成官渡特色的绿色生产生活方式，支撑滇池流 域绿色发展的目标。 坚决执行市级治滇规划方针。2018年昆明市政府出台了《滇 池保护治理三年攻坚行动实施方案》，着力解决“九龙治水”、 氮磷等关键污染物未能有效控制、治理与管理粗放、已有工程设 施未能充分发挥效能等重点和难点问题，明确了2020年之前滇 池治理的创新思路。官渡区严格落实上级政策，发布了《官渡区 滇池保护治理“三年攻坚”行动实施方案》，按照《方案》指导， 通过水污染防治系统联动运行，实现精准治滇和科学治滇；构建 截污治污系统、水循环系统、生态系统、精细化管理系统综合体 系，实现系统治滇；通过优选低耗绿色高效技术、优化已建工程 运行管理并提能增效、倡导全民绿色生活等方式实现集约治滇； 通过深化河长制、推进排放标准法定化、加大环境联合执法力度 等，实现依法治滇。

强化多部门协同管理体系。为加强滇池保护治理工作中的多 部门间协同管理，官渡区建立了跨部门统筹协调组织体系，设立 区级滇池保护治理指挥部，加强统一调度和集中治理，指挥部由 区委书记任指挥长，负责研究和落实滇池保护治理政策、执行滇 池保护治理重点任务等。 增强资金支持与科技支撑。为加强滇池保护治理的资金与科 技支持，官渡区一方面拓宽滇池保护治理的资金渠道，积极争取 省、市资金支持，通过政府和社会资本合作、污水厂等环保基础 设施市场化运营等方式，调动国内外企业的积极性，鼓励社会资 本参与官渡区滇池保护治理建设与运营工作；另一方面提高滇池 治理信息化水平，加强水质、水情实时监测，重视专业技术应用， 依托“水专项”等科研工作在滇池流域富营养化、污染负荷削减、 湖泊生态修复等领域的研究成果，加强最新科技成果在官渡区滇 池保护治理的实际应用，强化治滇工作科技支撑。 强化责任考核奖惩机制。官渡区严格执行昆明市《全面深化 河长制工作激励问责办法（试行）》和《滇池保护治理三年攻坚 行动2018年重点目标任务考核办法》等政策方针，依托河长制 建立了滇池保护治理“区、街道、社区”的三级责任体系，逐级 压实滇池保护治理责任，具体责任内容包括水资源保护、岸线保 护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管六大方面。 明确各街道、社区不同层面的考核内容，细化考核奖惩标准，将 考核结果与领导班子和领导干部实绩挂钩，将考核结果与领导干 部的绩效兑现挂钩，将考核结果作为领导干部监管的依据。

以水定需，全面推进节水型社会建设

大力推进重点领域节水

官渡区在“十五五”期间将继续坚定不移地推进水资源的合理利用与保护，特别是在重点领域节水方面，将采取一系列具体措施以实现水资源的高效利用和可持续发展。这些措施旨在减少水资源浪费，提高水资源使用效率，确保区域内水资源的长期安全。如工业，城镇，农业，生态环境等区域要重点落实节水的措施。

1. 工业节水： 工业领域是水资源消耗的大户，同时也是节水潜力较大的领域之一。官渡区将通过以下措施推动工业节水：

（1）推广先进节水技术：鼓励企业采用循环冷却水系统、反渗透膜技术等先进的节水工艺，减少工业用水量。

（2）建设节水型企业：开展节水型企业创建工作，通过评估企业的用水效率，推广节水技术和管理经验，树立节水标杆。

（3）实施用水定额管理：对重点用水企业实行严格的用水定额管理制度，超定额加价收费，促使企业主动采取节水措施。

（4）鼓励废水回用：推动企业内部废水的再利用，如通过建设中水回用设施，将处理后的废水用于生产过程中的非关键环节，如清洗、冷却等。

2.城镇节水：城镇生活用水涉及居民日常生活的方方面面，也是节水的重点领域之一。官渡区可以采取以下措施促进城镇生活节水：（1）推广节水器具：鼓励居民使用节水型马桶、淋浴头、龙头等生活器具，减少生活用水。

（2）加强公共设施建设：对公共卫生间、洗车场等用水较多的场所进行节水改造，安装节水设备。

（3）实施阶梯水价制度：通过对超出基本用水量的部分实行更高的价格，激励居民节约用水。

3. 农业节水： 农业用水占用了大量的水资源，特别是在灌溉过程中存在较大的浪费空间。官渡区将通过以下途径提高农业用水效率：

（1）推广节水灌溉技术：如滴灌、喷灌等高效灌溉方式，减少灌溉水的蒸发和渗漏损失。

（2）建设高标准农田：通过改良土壤结构，提高土壤保水能力，减少灌溉次数和用水量。

（3）实施精准农业：利用物联网技术监测土壤湿度，根据作物实际需水量进行灌溉，避免过度浇水。

（4）调整种植结构：引导农民种植耐旱、耗水少的作物品种，减少高耗水作物的种植面积。

4. 生态环境用水保障 ：生态环境用水对于维护区域生态平衡至关重要。官渡区将从以下几个方面着手，确保生态环境用水：

（1）恢复自然水系：通过退耕还林、退田还湖等措施，恢复自然水系，增强地表水涵养能力。

（2）建设生态缓冲带：在河流两岸及湖泊周边建设生态缓冲带，减少污染物直接进入水体，保持水质清洁。

（3）实施生态补水：通过水库调蓄、跨流域调水等方式，适时向缺水的河流湖泊补充生态用水，维持生态平衡。

建设节水型社会

随着城市化进程的加快和社会经济的发展，水资源日益紧张，如何合理利用和保护水资源成为区域可持续发展的关键。官渡区将通过创新管理机制、提升公众节水意识、加强技术创新和应用等措施，全面推进节水型社会建设。

1.建设节水型社区

鼓励和支持各社区创建节水型社区，通过设置节水标识、开展节水主题活动等方式，营造节水氛围。评选节水模范社区，发挥典型示范作用，引领更多社区加入节水行动。

2.建立节水激励机制

设立节水奖励基金，对于节水效果显著的单位和个人给予物质奖励和精神鼓励。通过表彰节水先进单位和个人，树立节水榜样，激发全社会节水热情。

3.推进节水文化建设

将节水理念融入城市文化建设之中，通过举办节水文化节、节水摄影展等活动，增强节水文化的吸引力和感染力。让节水成为一种时尚，形成人人参与、人人受益的节水文化氛围。

建立健全节水激励机制

1.水资源管理制度改革

官渡区将进一步深化水资源管理制度改革，建立和完善水资源产权制度，明确水资源的所有权、使用权、收益权和处置权，通过市场化手段优化水资源配置。引入竞争机制，鼓励水资源高效利用，减少浪费。同时，建立健全水资源有偿使用制度，按照“谁用水、谁付费”的原则，合理确定水价，促进水资源节约和保护。

2.水资源信息化管理

利用现代信息技术，如物联网、云计算和大数据分析，建设水资源管理信息系统。该系统可以实现水资源的实时监测、动态管理和科学调度，为决策提供数据支持。通过信息化手段，提高水资源管理效率，减少人为因素造成的水资源浪费。

3.节水政策引导

制定和实施一系列节水政策措施，包括节水补贴、税收优惠、节水产品认证等，引导社会各界积极参与节水行动。对于节水成效显著的企业和个人给予奖励，激励全社会共同致力于水资源的节约使用。

培养公民节水洁水意识

1.开展节水宣传教育

通过媒体、学校、社区等多种渠道，广泛开展节水宣传教育活动。制作节水公益广告、举办节水知识竞赛、开展节水主题日活动等，提高公众对水资源紧缺的认识，增强节水意识。在学校开设节水课程，从小培养孩子的节水习惯。

2.发挥社会团体作用

鼓励和支持各类社会团体参与到节水活动中来，如成立节水志愿者组织，定期开展节水宣传和服务活动。通过社会团体的力量，扩大节水活动的影响力，让更多的人参与到节水行动中来。

控源减排，补强完善排水系统

补齐污水处理设施短板，提升片区污水处理能力

针对区域现有污水处理设施超负荷运行，不能满足片区发展要求的情况，刚需是继续推进建设昆明市第十五水质净化厂建设工程，处理规模为40万立方米每天，并配套建设雨季增加雨污合流水处理设施、建调蓄池和污水收集管网等设施，提高整个片区的污水处理能力，均衡主城东、南部及东南部区域各水质净化厂进量，缓解昆明主城东南部片区现有水质净化厂运行压力，增加污染物去除总量，最大限度地控制广普大沟广福路下段沿线雨季合流溢流污染。

配合市滇管局推进环湖东岸、南岸截污干渠连通工程，统筹做好联排联调，降低干渠水位。

持续跟进官渡区南部雨污合流水转输通道等工程建设，在广福路截洪沟与海河交叉口、广福路截洪沟与海河交叉口至南绕城高速处、南绕城高速处至终点处建设污水收集管网和泵站设施，以保证新建水质净化厂纳污系统运行顺畅。实现片区开发与环境保护相协调，着手解决官渡区污水处理能力不足的问题，为官渡区水环境改善和滇池水质提升奠定坚实的基础。

推进片区污水处理厂提标改造，扩容降碳、提质增效

继续实施第二、第六、第十、第十一水质净化厂提标改造，将尾水排放标准提升至《昆明市城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）地标A级，作为水源补充河道，为减少入滇污染负荷，探索提标后水质净化厂尾水补给滇池生态用水的可行性，减少滇池对牛栏江补水的依赖。

提升城市雨污管网收集效率，强化过程处理效能

全面推进官渡区主城老旧排水管网、排水泵站改造、二环路内雨污分流和滇池流域网格化清水入滇微改造，实施清污分流，从源头上剥离清水，有效提升污水处理厂进水水质浓度，进而提高污水处理厂运行效能。选择具备相关实施条件的片区，通过小区雨污水管、立管等排水系统的改造、修复和完善等工作，实施雨污分流、雨污水混接点改造、屋面雨水收集、庭院小区雨水剥离，城市绿地建设工程。针对排水管网截污治污系统前期以围堰堵口、末端截污的粗放管理模式，对二环内市政公共排水管网进行详细调查，摸准混接、乱接、错接的情况，提出具备清污分流实施条件的试点区域，实现从粗放型向集约型的转变。

新建金马路凉亭污水泵站将片区部分污水转输污水至昆明市第十一水质净化厂处理，从源头削减污水量；同时协调市级统筹市第十一水质净化厂正常运行，加大河道补水。

结合巫家坝片区开发等城市开发与区域更新改造工作，加强配套市政管网建设，继续推进实施官渡区南部片区环境综合治理配套工程，有序开展支流沟渠溢流口汇水区雨污分流整治的工作，通过排水管网完善、建设初雨调蓄池和抽排泵站等措施，确保沿线污水应收尽收，减少片区雨季溢流污染；结合片区规划路网建设，持续推动官渡区排水管网系统的完善，提升官渡区管网覆盖率。

持续推进雨污分流，高效提升生活污水收集能力

积极推进农村雨污分流管网建设，开展矣六下片区村庄污水收集处理完善工程建设，常态化推进官渡区村庄污水处理站及调蓄池建设与管理，在原有环湖村庄生活污水雨污分流工程的基础上系统排查梳理，进一步完善截污治污措施，重点落实自卫社区、矣六社区、王官社区、关锁社区、渔村社区辖区内14 个居民小组的村庄污水收集完善工程；新建村庄污水处理站和调蓄池，强化农村污水收集处理率。

对溴水河上游大蔴苴片区、中铁昆明局机务段重点点位开展系统化研究整治，全面彻底解决片区管网合流，排水不畅问题，降低雨季溢流风险。

深化老海河上游林家围等7个城中村、巫家坝片区、昌宏路片区，广福路截洪沟上游世纪城、五甲宝象河广福路上段、六甲宝象河广福路上段海伦片区等雨污分流改造区域的查缺补漏和效果评估验收。

深化官渡区明通河暗河段雨污分流改造，深入排查整改错接、混接管网，剥离雨水进河、污水入管。对明通河昆明火车站片区深化雨污分流改造，深入排查整改错接、混接管网，剥离雨水进河、污水入管。后期加强管理和溢流口巡查监管。开展暗河段内源治理，实施明通河暗河段清淤整治，削减内源污染等。

改造升级现有村庄污水治理设施，推进农村污水治理设施信息化建设，提高设施运行效率，从源头上控制污染负荷。提升村庄截污系统运行效率和可靠性，削减农村区域生活污水与农灌废水混流污染，并确保村庄雨季防汛安全。

综合整治支流沟渠，控制重点片区溢流污染

对凉亭东沟、老海河等重点点位开展系统化研究整治，按照《老海河黑臭水体整改方案》完成整治内容，缓解片区管网合流，排水不畅问题，降低雨季溢流风险。

加强海河及支流沟渠沿线保洁工作，定期对入河垃圾、枯枝败叶等漂浮物和干枯腐烂水生植物等进行打捞，保持河道清洁。

开展清掏疏浚工作，每年汛前、汛中、汛后组织开展海河及其支流沟渠沿线城中村排水沟渠、市政管网、化粪池清掏工作，减少雨季冲刷入河污染。

拆除新海河与虾坝河围挡设施，完成新海河5座跨河桥梁基础建设，实现虾坝河与上游河道贯通。

继续推进河道水环境综合治理，稳定河道入湖水质

持续开展未稳定达标河道的水环境综合治理工作，针对广普大沟、姚安河、海河、虾坝河、广普大沟等水质较差的河道，在现有工程措施基础上，进一步完善河道两侧排水系统，开展河道排水口溯源摸查、污水排口与合流排口整治，对合流制排口进行源头雨污分流改造，推进沿河截污措施完善与片区雨污分流改造。开展支流沟渠溢流口汇水区雨污分流改造，对新宝象河、彩云北路截洪沟、矣六养殖场公司沟、马料河、基普沟、新螺蛳湾排洪、凉亭东沟、海河、广福路截洪沟、宝象河等溢流口汇水区开展雨污分流整治工作。

针对大清河、广普大沟、小清河、海河、姚安河、六甲宝象河等河道，持续开展长治久清工作，优化已建工程运行管理，坚持工程建设和运营监管两手抓，认真抓好雨污合流控制，加快推进河道排污口、雨水口整治和雨污混合水通道、溢流坝、节制闸改造等工程，最大限度减少雨污混合水翻坝、翻闸溢流等现象。

建设美丽河道。针对主要入滇河道，河道两侧结合景观提升措施建设城市海绵设施，削减雨季面源污染负荷；采取河道清淤与生态修复措施，削减河道内源污染，提升河道自净能力，确保河道水质稳定提升。实施官渡区虾坝河下段综合整治工程，在水环境综合治理基础上，按照“治理、恢复、涵养、提升”相结合的思路，坚持“以流域为整体、区域为单元”的原则，逐步恢复河道生态系统，将河道建设成为绿色生态走廊；同时从建设安全河道、建设生态河道、建设宜居河道、建设人文河道、建设智慧河道等五个方面，推进河道生态堤岸建设、沿岸海绵设施和绿化景观建设，加强河道日常管养维护，系统提升河道水生态、水景观和水文化，创建官渡区美丽河道。

加强管网维护，提升排水收集系统运行效率

继续开展辖区内排水系统数据测量工作，通过系统勘查测量和管网摸查工作，对部分存疑排水设施数据进行测量与复核、河道沿线排水口调查和溯源、截污干管测量，建立管网拓扑关系、形成完整准确的城市排水设施数据库。开展辖区内各污水收集处理系统水源清查工作，结合主城区河道系统潜在倒灌口的清查及倒灌风险评估，明确系统缺陷，并结合必要的系统局部改造工程，施剥离外来水及本区清洁水源，降低系统来水总量，提升区域污水收集处理系统整体运行效益；推进排水管网清淤除障及日常维护工程的实施，建立健全辖区排水收集系统的日常维护管理长效机制，确保排水管网的优质运行，提高区域污水收集效率。

推进海绵城市建设，控制城市面源污染

结合美丽河道建设、片区雨污分流改造等措施，开展官渡区海绵城市建设，通过低影响开发措施最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，提高雨水下渗率、减少地表径流，从源头上减少城镇面源污染负荷。合理布设源头削减措施和末端控制措施，有效减少污染排放。建设初期雨水调蓄池，对污染物浓度较高的初期径流进行截留处理，进一步削减城市面源污染负荷，控制城市面源污染。

建立“厂-站-池”联合调度体系，缓解区域溢流污染

开展官渡区调蓄池及临时污水处理设施的精细化调度管理研究，提高现有污水处理站、调蓄池等设施运行效能。在确保污水管网畅通的前提下，完善监测系统，新建自控系统，新建调蓄池及临时污水处理设施调度管理体系，协调二厂、六厂、七厂、八厂、十五厂、洛龙河水质净化厂联合各重点区域污水处理站与调蓄池，进行污水转输调度，构建“厂-站-池”联合调度体系。加强区域污水联合调度能力建设，建立联合调度体系，结合必要的污水转输泵站及管网建设，发挥治理设施效益，最大限度减少雨污混合水翻坝、翻闸溢流等现象，缓解主城污水收集处理压力，进一步控制溢流污染，同步提升官渡区污水消纳能力。

防治并重，完善城市的防洪体系

践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，按照“自排为主、泵站为辅、调蓄相助”的原则和“下泄、中疏、上截、高蓄”的防洪思路，以流域防洪体系为依托，以中小河流治理、山洪灾害防治、病险水闸除险加固为重点，结合海绵城市建设，系统完善以河堤为骨架的安澜屏障，全面提升防洪排涝标准。

优化防洪体系空间配置

1. 综合规划与顶层设计

官渡区将从宏观层面加强综合规划与顶层设计，确保防洪体系的科学性和系统性。

（1）综合防洪规划

制定全面的防洪规划，涵盖城市排水系统、河道整治、堤防建设、雨水调蓄等多个方面。规划要结合城市发展规划，确保防洪设施与城市基础设施相协调，形成整体的防洪体系。防洪规划要兼顾当前需求和未来发展，确保长期有效性。

（2）海绵城市建设

推广海绵城市建设理念，通过建设透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等设施，提高城市雨水的渗透能力，减少地表径流。海绵城市的设计能够有效缓解城市内涝问题，提升城市防洪能力。此外，海绵城市建设还能够改善城市生态环境，提升居民生活质量。

2. 多层次防洪工程建设

加强多层次防洪工程建设，确保城市防洪体系的可靠性和有效性。

（1）排水管网改造

对现有排水管网进行全面改造升级，提高管道容量和输送能力。新建排水管网要严格按照防洪标准设计，确保排水畅通。对于老旧管网，要进行定期检查和维护，及时排除隐患。通过多层次的排水管网改造，提高城市排水系统的整体效能。

（2）河道整治与堤防加固

对滇池周边河道进行整治，拓宽河道，清理淤积，提高河道的泄洪能力。同时，对重点河段进行堤防加固，确保在极端天气条件下不会发生决堤事故。堤防加固要采用先进的材料和技术，提高防洪标准。通过河道整治与堤防加固，增强城市防洪体系的整体稳定性。

（3）雨水调蓄设施建设

建设雨水调蓄设施，如雨水蓄水池、雨水调蓄塘等，能够在强降雨期间暂时储存雨水，缓解城市排水系统的压力。这些设施可以与城市绿地、公园等结合建设，实现多功能利用。通过多层次的雨水调蓄设施，提高城市应对突发性暴雨的能力。

3. 防洪监测与预警体系建设

加强防洪监测与预警体系建设，确保及时发现和应对洪水灾害。

（1）建立监测网络

在重点区域和河道关键节点建立水位监测站、雨量监测站等，实时监测水位和降雨量。通过物联网技术，实现数据的自动采集和传输，为防洪决策提供及时准确的数据支持。监测网络要覆盖城市各个区域，确保全面监测。

（2）完善预警系统

建立完善的洪水预警系统，通过监测数据和气象预报信息，及时发布洪水预警信息。预警系统要覆盖城市各个区域，确保信息传递及时准确。同时，要建立应急预案，一旦发生洪水灾害，能够迅速启动应急响应机制。预警系统要与城市应急管理体系紧密结合，确保信息传递的高效性和准确性。

4. 应急管理和救援体系建设

完善应急管理和救援体系建设，确保在洪水灾害发生时能够迅速有效地应对。

（1）应急指挥中心

建立统一的应急指挥中心，负责协调各部门的应急响应工作。应急指挥中心要具备现代化的信息处理和指挥调度能力，确保在紧急情况下能够迅速调动资源，指挥救援行动。应急指挥中心要与各相关部门密切配合，形成高效的应急响应机制。

（2）应急物资储备

加强应急物资储备，确保在洪水灾害发生时有足够的物资供应。储备物资包括救生艇、救生衣、食品、饮用水等，要定期检查和更新，确保物资处于良好状态。应急物资储备要覆盖城市各个区域，确保在紧急情况下能够迅速调用。

（3）救援队伍建设

加强救援队伍建设，定期组织培训和演练，提高救援队伍的专业技能和应急反应能力。救援队伍要具备多种救援技能，如水上救援、高空救援等，确保在不同类型的灾害中都能够迅速展开救援行动。救援队伍建设要与城市应急管理体系紧密结合，确保救援行动的高效性和专业性。

提升重点防洪区域的抵御能力

在“十五五”期间，昆明需要通过强化基础设施建设来提升重点防洪区域的抵御能力。这包括但不限于以下几个方面：加强河堤建设，提升泵站和排水系统的效能，建设蓄洪区等。这些措施旨在通过物理手段改变洪水流向，减少洪水对人口密集区的影响。例如，通过加宽加深河流，提高其排水能力；建设蓄洪区，以在洪水来临时暂时存储多余的水量，减轻下游的压力；同时通过改善城市排水系统，确保雨水能够快速排出，减少城市内涝的风险。应进一步加强其气象监测网络，提高暴雨等极端天气的预警准确性。通过建立一套全面的预警预报系统，利用现代信息技术，如物联网、大数据分析等，实现洪水风险的实时监控和预警。

完善流域防洪薄弱环节的建设

加快水毁工程的修复工作，确保受损的防洪设施能够及时得到修复和升级。这包括对受损河堤、水库、泵站等设施进行修复，并结合最新的技术标准对其进行改造，提高其抵御未来洪水的能力。此外，在灾后重建过程中，应充分考虑防洪需求，避免在易受洪水影响的区域重建。

应将主要支流及中小河流治理作为重点任务之一。通过实施河道清淤、拓宽、加固堤防等工程，提高河流的行洪能力。加强河流两岸的绿化建设，利用植被的根系来固定土壤，减少水土流失，从而减轻洪水对两岸居民的影响。

针对昆明市的实际情况，应实施一系列防洪调蓄工程，如建设分洪道、蓄滞洪区等。这些工程可以在洪水来临时，通过分流、蓄洪的方式减轻主河道的压力，保护下游地区免受洪水侵害。同时，应考虑到其地理位置和气候特征，还应特别关注城市内部的防洪排涝设施建设，确保城市排水系统的畅通无阻。

完善水情监测预报体系

构建现代化的水情监测网络，网络应覆盖全市的主要河流、湖泊、水库等重要水域。监测站点的设置要科学合理，能够全面反映流域内的水文状况。监测设备需具备自动化、信息化的特点，能够实时采集水位、流量、水质等数据，并通过无线通信技术将数据传输到中央数据库。加强地下水监测点的建设，以便更好地掌握地下水资源的变化情况。

实现水情监测预报信息的有效利用，建立跨部门的信息共享平台。通过平台水利、气象、环保等部门能够实时共享监测数据和预报结果，避免信息孤岛现象。通过加强部门间的沟通与合作，更好地协调应急响应措施，提高灾害应对效率。

增强风险防控能力及应急响应水平

及时发现潜在风险，需提升其监测预警能力。包括建设更加密集的监测网络，使用先进的监测设备和技术（如遥感卫星、无人机巡查等），以及开发智能化的预警系统。预警系统应能自动处理来自多个来源的数据，及时生成预警信息，并通过多种渠道（如手机APP、社交媒体、广播电视等）迅速传达到各级政府和公众手中。

其次制定详细、实用的应急预案，并定期进行演练。预案应覆盖各类可能发生的灾害情景，并明确规定各相关部门的职责、行动步骤和协调机制。通过定期演练，检验预案的实际操作性，提高各部门的协同作战能力，确保一旦灾害发生，能够迅速有效地启动应急响应。

以及重视加强应急救援队伍的建设和培训工作。一方面，扩充专业救援队伍的数量，提高装备水平；另一方面，加强对普通市民的应急知识普及和技能培训，鼓励社区成立志愿者队伍，增强基层的自救互救能力。定期举办各类应急培训和实战演练，提升救援人员的专业技能和心理素质。

最后优化应急资源的配置，确保关键物资的充足储备。包括建立应急物资储备库，储备足够的食品、饮用水、医疗用品等生活必需品；建立高效的物流配送体系，确保在灾害发生后能够快速将物资送达灾区。建立资源调配机制，确保在多点同时发生灾害时能够合理分配救援力量。

定期检查和维护防洪设施

1. 社会参与

鼓励社会各界参与防洪工作，形成全社会共同参与的良好氛围。

（1）社区防洪小组

在各社区成立防洪小组，负责日常巡查和防洪宣传工作。防洪小组成员要定期接受培训，掌握基本的防洪知识和技能，能够在紧急情况下协助开展救援工作。社区防洪小组要与应急管理部门紧密配合，形成联动机制。

（2）志愿者队伍

组建防洪志愿者队伍，参与防洪宣传、巡查和救援工作。志愿者队伍要定期开展培训和演练，提高应急反应能力。志愿者队伍可以在社区、学校等场所开展防洪宣传活动，提高公众的防洪意识。志愿者队伍要与社区防洪小组紧密配合，形成协同作战机制。

2. 宣传教育

通过多种形式的宣传教育活动，提高公众的防洪意识和自救互救能力。

（1）媒体宣传

通过电视、广播、网络等媒体渠道，广泛宣传防洪知识和防洪措施。制作防洪公益广告，播放防洪宣传片，提高公众的防洪意识。媒体宣传要结合实际情况，定期发布防洪信息，确保信息的时效性和准确性。

（2）学校教育

在学校开展防洪教育活动，从小培养学生的防洪意识和自救互救能力。将防洪知识纳入学校课程，通过课堂讲解、实践操作等形式，让学生掌握基本的防洪知识和技能。学校教育要与社会实践相结合，让学生在实际操作中加深对防洪知识的理解。

（3）社区活动

在社区开展防洪宣传活动，通过举办防洪知识讲座、发放防洪手册等形式，提高居民的防洪意识。社区活动可以邀请专家进行现场讲解，解答居民关心的问题，增强居民的防洪信心。社区活动要与居民的实际需求相结合，确保活动的有效性和针对性。

生态治理，持续推进入湖河道综合治理

强化湖滨生态空间保障，转变环湖发展模式

坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，在国土空间规划体系下，科学评估滇池流域生态环境承载力，以改善湖泊水环境质量、恢复水生态功能为核心目标，加强滇池湖滨带与入滇河道水陆空间统筹管控，加强湖滨生态保护退距研究。通过规划引领，优化城镇空间布局，落实离湖布局、远湖发展要求，推进流域产业结构调整，推动人口、产业、建设用地向滇池流域外逐步疏解，保障湖泊生态空间，转变“环湖造城、环湖布局”的开发模式。

结合《云南省滇池保护条例》修订、《国土空间规划》编制等，合理划定滇池湖滨生态空间，为滇池休养生息提供更多的绿色生态空间。严格执行一级保护区的保护要求，依据自然保护地相关法律法规以及生态保护红线管理政策实施强制性保护，禁止新建、改建、扩建建筑物和构筑物。湖滨房屋、设施退出，建设湖滨生态带，进一步减少对湖体的之间干扰，同时在湖滨生态带外侧，构建湖泊缓冲带，控制污染物排放，在缓冲带内，人口只出不进、村庄建筑只减不增，坚决做到“退、减、调、治、管”，多措并举，形成滇池湖滨生态区“人退湖进、还湖于湖”的空间管控格局。

开展岸线保护与利用规划，理清官渡区主要入滇河道和滇池外海岸线利用现状，依法划定河湖岸线边界线和岸线功能分区，规范河湖岸线保护与管控，推动岸线有效保护和合理利用。

加快推进湿地建设，恢复湖滨湿地自然属性

持续推进湖滨生态修复，实现还湿地、还林、还湖，巩固“四退三还”成果，继续扩大湿地面积，逐步恢复湖滨湿地自然属性。推进福保湿地公园建设，同时结合河道沿线生态廊道建设工程，把河道建设成为绿色生态走廊，恢复河道及湖滨带生态系统，实现湖滨湿地水体与滇池水体、河道的连通，提升湿地对滇池湖体的保育功能，恢复湖滨带水陆交错的自然生态状态。

优化河道生态补水机制，提升河道生态环境

针对官渡区内全年断流时间较长的河道，按照“治理、恢复、涵养、提升”相结合的思路，把保障河流生态用水置于突出位置，科学确定河道生态流量，完善生态补水调度机制，结合雨洪水、再生水等非常规水资源的回用设施，持续推进分质供水，合理确定各河道补水规模及来源，制定尾水补水方案，系统性调配水资源，保障河道生态基流，确保所有入湖河道不出现季节性断流。

结合官渡区再生水建设项目，合理利用第二、第六水质净化厂尾水，在水质净化厂尾水提标改造升级的基础上，对老宝象河、五甲宝象河、六甲宝象河、虾坝河、五甲塘公园、广福路截洪沟、东侧截洪沟和明通河等河道开展生态补水。同时采用补种本土沉睡植物、增加河水溶解氧等方法，修复河床生态系统，加强河道自净能力。

优化调度生态补水、尾水“厂-网-河”联合调度，构建跨部门、多业务协同联动的“协同治理”新模式。

加快推进规划水网建设，优化片区水系布局

加速推进官渡区水系统调整工作，实施五甲塘片区东侧、西侧防洪沟防洪综合整治工程，采取河道开挖拓宽、河堤挡墙建设、河岸绿化和沿线截污管道完善等措施，加速规划水系河道建设，保障区域水安全，解决片区污水收集问题，提升城市功能和改善人居环境，支撑巫家坝片区高速发展。

结合规划水网建设，进一步完善片区排水体系，削减片区雨季溢流污染；注重河道生态断面形式，强化入滇河道生态廊道属性，逐步恢复河道水生态系统多样性与稳定性。

完善河道日常监管体系，落实河段管护责任

加强河道日常监管，定期开展河道排查，减少河道违法排污，联合环保、城管、水务、安监、公安等部门，重点对问题突出，安全隐患多，违法排污量大的片区临违建筑及部份违法排污市场厂房进行拆除，消除安全隐患，减少违法排污量；加强沿线水质监测工作，及时分析水质变化情况，以监测数据指导水质提升整治工作，利用水环境预测模型、遥感影像解译等高科技手段强化河道水环境监测管理能力；加快推进河道日常管理及维护长效机制的建立，加强河道管护队伍的建设，强化河道日常监督管理，对沿河违法乱排、损坏封堵口的行为进行查实，逐个处理并恢复。

继续坚持和完善河段长责任制，划定重点、区分区域、明确标准，层层落实管理责任，上下联动，全面推进，使河道长效管护进入正常化、规范化的轨道，确保治水效果不反弹。

质量统筹，构建空间均衡的水资源配置体系

实施重大引调水工程建设

按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，围绕“高原水池”建设的契机，实施多水源联合配置，形成“本地水-外调水-非常规水”的多水源联合供水模式，实现水资源合理利用。水资源利用优先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水等需要。充分利用外流域调水、本流域径流和再生水等水源，保证河湖基本生态用水需求。

结合外流域引水，持续优化滇池生态补水。合理配置调水水源，采取闸坝联合调度措施，调节闸坝下泄水量和泄流时段，维持河流基本生态用水。

依托流域引调水工程契机与“高原水城”清水补滇系统，入滇河道上接分水口，下接入湖口，位于承上启下的中间位置；也是生态补水“穿城而过”综合效益发挥的核心区域。坚持合理衔接、一水多用、水系连网、蓝绿交织、水城共融、以水兴业的原则，通过化洪为友、互联互通、综合调度、文化导入、产业培育、城市品质提升的人水和谐体系构建，形成清水在城市流动，人气在水边聚集，产业因水而兴旺的景象。

《昆明“高原水城”生态补水分水口工程方案》官渡区外调水主要通过盘龙江、海河、宝象河、马料河4个主通道进入辖区后通过若干支次通道，形成水网，各分水口门概况如下：

表 4-1“高原水城”官渡区分水口门概况表

| 序号 | 分水口门 | 分水口位置 | 受水区域 | 供水 对象 | 设计流量 (m³/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘龙江分水口 | 龙泉倒虹吸 | 滇池 | 补湖 | 30 | 滇中引水工程规划分 水口门，原规划自流补 滇。根据高原水城规划 需新增提水向瀑布公 园供水功能 |
| 2 | 东白沙河分水口 | 昆呈隧洞2#支洞 | 滇池 | 补湖 | 3.5 | 滇中引水工程二期工 程规划预留分水口门 |
| 3 | 宝象河分水口 | 昆呈隧洞前段 | 滇池、昆明四城区 | 生活、补湖 | 20 | 滇中引水工程规划分 水口门，其中生产生活水5m³/s供至昆明市八水厂及宝象河水厂 |
| 4 | 马料河分水口 | 昆呈隧洞7#支洞 | 滇池 | 补湖 | 1.0 | 滇中引水工程二期工 程规划预留分水口门 |

辖区内支次通道的建设将各入滇河道穿线成网，打通水系，结合清水通道的连通、补水需求，织密水网，连接主系统与各入湖通道系统，构建主系统、入湖通道、支次通道次三级灵活水网。充分利用绿地空间，将水渗透到绿地系统中，夯实生态本底，构建生态群落。以水串联昆明市文化节点、主要公园、高端商业，盘活城市资产，提升居住品质。

海河系统连接虾坝河、小清河2条入湖通道，串联凉亭体育运动公园水面、新海河景观带、巫家坝中央公园3个大型景观水系，串联湿地面积1263亩，对河道两岸驳岸进行同步景观提升。建设5条支次通道，凉亭西沟、五甲宝象河、六甲宝象河、姚安河，并将虾坝河引入五甲塘湿地，助力提升城市居住区品质，为海河沿线地区注入生态活力。

宝象河系统形成新宝象河、老宝象河2条入湖通道，并形成13条次支通道，串联广普大沟、六甲宝象河、世纪城公园水系，串联宝象河周边官渡古镇、云南省博物馆、云南省文学艺术馆等重点历史文化。

马料河系统形成马料河、矣六马料河2条入湖通道，并对入湖通道考虑疏浚和拓宽，提升生态景观效果，拓宽宽度结合现状条件按10-20m计，同时对河道两岸进行景观提升。串联马料河上游周边张巴咀山、春漫公园和龙潭山等山水生态资源；中游连通杜家营水库，下游连通矣六马料河联动形成水网布局。

完善区域水资源配置体系

以维系河流湖泊等水生态系统的结构和功能所需基本生态用水为前提，明确重要河流主要控制断 面的基本生态流量（水量）。加快推进江河流域水量分配、地下水 管控指标确定等工作，确定区域地表水分水指标、地下水可开采量10 和水位控制指标、非常规水源利用最小控制量，严控水资源开发利用规模，明晰区域用水权益，保护水生态环境。以管控指标为约束，以水资源承载能力为依据，合理规划产业结构布局和用水规模，引导各行业合理控制用水量。

推进水源调蓄工程建设

充分挖掘已有工程供水能力，继续提高工程性缺水地区蓄水能力，多措并举建设应急备用水源，提高供水系统的可靠性，增强特大干旱、持续干旱、突发水安全事件的应对能力，全面提升供水水17 源保障能力。加快开展列入流域及区域规划，符合 国家区域发展战略且不涉及生态保护红线等环境因素制约的重点 水源工程前期工作，条件具备加快建设。加快城市应急备用水源工 程建设，提高城市供水水源风险防范化解能力。

统筹非常规水资源利用

加强缺水地区再生水、海水、雨水、矿井水和苦咸水等非常规 水多元、梯级和安全利用。将污水资源化利用作为节水开源的重要 内容，加快推动城镇生活污水、工业废水、农业农村污水资源化利 用，推进海水淡化规模化利用。推动非常规水纳入水资源统一配置， 逐年提高非常规水利用比例，建立激励考核机制。统筹利用再生水、 雨水、微咸水等，用于农业灌溉和生态景观。新建小区、城市道路、 公共绿地等，因地制宜配套建设雨水集蓄利用设施。缺水地区严禁 盲目扩大景观、娱乐水域面积，生态用水优先使用非常规水，具备 使用非常规水条件但未充分利用的建设项目不得批准其新增取水 许可。瞄准世界先进技术，支持非常规水利用技术及适用设备研发。

提高水资源循环和安全利用水平

昆明市应根据自身水资源条件和社会经济发展需求，制定合理的用水总量控制目标。这意味着需要对全市范围内的水资源进行全面调查评估，科学确定各行业、各部门的用水定额，特别是对于耗水量大的产业和项目，要严格执行用水定额管理，确保其不会超出规定的用水量。同时，通过建立和完善水资源监控系统，实时监测各地段、各行业的实际用水情况，及时调整用水计划，防止过度开采地下水或超量使用地表水的情况发生。

为了提高水资源的循环利用率，大力推广节水技术和设备的应用同样是刚需。在工业生产环节，可以通过技术创新实现废水回用、循环冷却等措施，减少新鲜水资源的消耗；农业灌溉方面，则可以推广高效节水灌溉技术，如滴灌、微喷灌等，减少水分蒸发损失；城市生活领域，鼓励建设雨水收集系统、再生水利用设施，将雨水和生活污水经过处理后用于绿化浇灌、道路清洁等非饮用目的。此外，还可以通过政策激励机制，如给予节水企业税收优惠、资金补贴等，鼓励更多单位和个人参与到水资源循环利用中来。

引入市场竞争机制有助于提高水资源利用效率。昆明市可以尝试建立水权交易制度，允许用水权在一定条件下自由买卖，促使水资源流向更需要的地方。同时，通过实施阶梯水价政策，对于超额用水部分收取较高费用，激励用户节约用水；对于节水效果显著的企业和个人给予奖励，激发社会各界节约用水的积极性。此外，还可以考虑引入社会资本参与水利设施建设与运营，提高设施的建设和管理水平。

强化保护，湖滨生态带保护及修复

加强湖泊内源治理及生态修复

全面开展生态清淤工程可行性研究，制定科学合理的清淤方案；稳妥推进挺水植物周期性收割，建立水生植物控养、管护、采收、处置的完整工作方式；新增河口湿地及湖滨湿地并加强保护，严格控制对湖泊湿地的人为污染和破坏，维护湿地系统的生态平衡。

要加大污染源控制力度，减少外源性污染物输入。需要从源头上切断污染物进入湖泊的途径，比如加强对工业废水、农业面源污染以及生活污水的管理与处理。通过建设完善的污水处理设施，推广绿色农业技术，实施严格的工业排放标准等方式，有效降低污染物排放量，减轻湖泊负担。开展底泥疏浚工程，去除沉积物中的污染物；利用生物工程技术，构建水生植物群落，提高水体自净能力；建立人工湿地系统，增强湖泊的自然净化功能。

开展湖滨生态修复

持续推进滇池湖滨区生态恢复及修复，完善湖滨湿地建设，2025年末湖滨带修复面积达到4.43万亩，结合滇池环湖公路绿化提升，开展沿线裸土植被恢复和“补绿”。

恢复湖滨自然景观，打造生态廊道。湖滨生态修复不仅是简单的植被恢复，重点是构建一个能够自我调节、自我维持的生态系统。这要求在修复过程中遵循自然规律，选择适合当地气候和土壤条件的本土植物，形成多样化的植被结构。通过种植水生植物、湿地植物等，不仅可以美化湖滨环境，还能有效拦截污染物，提高水体的自净能力。此外，合理布局步行道、观景平台等休闲设施，既能满足市民亲近自然的需求，又能在一定程度上引导人们的行为方式，减少对生态系统的干扰。

促进经济与生态协调发展，助力绿色转型。通过湖滨生态修复，以带动周边旅游业、休闲业等相关产业的发展，创造新的经济增长点。同时，还借此契机推广绿色建筑、低碳交通等先进理念和技术，引导社会向更加环保的方向迈进。

加快入湖河道生态修复

通过河道截污、底泥清淤、尾水补水、生态修复等措施，改善入湖河道及支流沟渠水质；在有条件的区域实施河滨缓冲带建设工程、河口湿地及湖滨湿地生态系统建设工程、生态堤岸建设工程。

拆除硬质护岸，恢复河岸的自然植被，增加河床的弯曲度以减缓水流速度，从而促进水体中的营养物质沉积和分解，为水生生物提供栖息地。此外，通过构建人工湿地，利用植物根系的过滤作用，进一步净化水质，提高河流的自净能力。

推进河道两岸绿化工程，建设生态防护带。加强沿岸工业企业的监管，严格执行污染物排放标准，推广清洁生产技术，从源头上减少污染物的排放。同时加强农业面源污染的治理，提倡有机农业和循环农业，减少化肥农药的使用量。完善城市污水处理设施，提高生活污水的收集率和处理效率，确保达标排放，减轻对河流的污染负荷。

改革创新，健全精细化智慧水务体系

完善信息采集传输体系，提升城市水环境感知能力

在现有监测体系基础上，围绕官渡区城市防汛、水资源、水环境和水生态管理4 类核心业务，完善城市水务监测体系。开展城市水雨情及流量监测、城市道路积水监测、河道安全维护监测、泵闸站监控、排污口和雨污口的图像视频监控、城市管网监测、以及城市管道渗漏监测；实施排水系统数据测量、调蓄池及临时污水处理设施的精细化调度管理、湿地运行管护监测网络建设、河道水质水情自动监测，全面加强官渡区“厂-网-河-湖+湿地”的城市水务信息采集与传输能力建设，提升城市水环境感知能力。

加快建设智慧管控系统，提高水环境管理决策水平

充分利用人工智能、大数据、云计算、物联网、5G、区块链等现代信息技术和智能技术，完善城市水安全支撑系统、城市供水全过程监管与调度系统、河道精细化管理信息系统、城市排水管网调度系统、环境保护项目跟踪管理系统、以及移动环保APP 系统等城市水务智慧应用层，服务官渡区城市水务信息化建设实际需求，实现城市水资源综合监控、防汛调度决策指挥、水环境分析预警和综合评估、水利工程的信息化管理等业务应用组件，为水业务管理部门提供先进、高效、智能的技术平台，提高管理部门的预警、决策、调度、指挥能力。

保障措施

健全水务发展机制

建立适应水务发展的机制及体制是实施“十四五”水安全保障规划的重要保障措施之一，是促进水资源可持续利用，实现官渡区经济社会可持续发展战略的重要保障。

(1) 水务发展责任机制：包括政府责任机制、水行政主管部门责任机制、政府有关部门责任机制和社会责任机制等。水务发展规划需要依靠各级政府组织实施。水利是经济社会发展的基础施，加快水利建设是各级政府的重要职责之一，各级政府要高度重视水利工作将水利建设列入主要的议事日程，政府有关部门要加强配合，团结治水。政府要负责公益性水利项目及准公益性水利项目中公益性部分的建设和管理。

(2) 水务发展投资机制：包括水利建设基金机制、水行政收费制度、社会投劳投资机制、激励机制、鼓励机制以及积极引进外资、争取中央支持、利用银行贷款等其他措施。

(3) 水务发展管理机制：根据水利建设项目的性质和受益程度、受益范围，明确各级政府的管理责任，包括建设管理责任和运行管理责任。

(4) 水利可持续发展机制：包括城乡水务一体化管理机制、统一规划机制、取水许可制度、计划与节约用水制度和水资源保护机制等。

加强水务队伍建设

抓住机关事业单位人力资源与社会保障制度改革的契机，积极探索人事制度优改革创新，健全基层乡镇水务站设置、落实人员编制，提高待遇，稳定基层水务管理人员队伍。在考核目标明晰化的前提下，积极探索在在农村就地招募和培养水利员的可行性。由官渡区组织公开招考，择优录用，给予适当经费补助，使之协助基层水管单位开展好基层水利工作。通过制度化的在职培训加强行业人才培育。形成定期、滚动、多形式、多层次、全覆盖的水利专业技术培训机制，提高水利人员素质。

强化涉水事务监管

要集中行业内纪检监察审计和工程稽察力量，配合中央检查组和地方各级监督检查机构，提前介入，主动跟进，全程参与，加大对重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督检查力度，既保证建设项目保质量、保安全、保工期，又保证“工程安全、资金安全、干部安全”。

在工程建设质量方面，重点实行监理制，选择技术服务优良的监理单位。小型建设项目由县水利局工程建设质监站负责把关。在工程建设资金使用方面，聘请审计单位定期审查，并接受财政、审计、计划等部门的监控。另外，在工程建设中，接受党委、政府、人大、政协及上级业务部门和其它社会团体的督查指导，保证各项建设的顺利实施。

随着现代水利的不断发展，水行政执法监察的内容不断扩大，因而对水利依法行政提出了更新更高的要求，因此，必须建立完善的巡视督察机制，才能进一步提高水行政执法效率，有效维护正常的水事秩序。

落实水利法制建设

在实行依法治国，全面推行依法行政的今天，依法治水已成为必然。因此，水政监察队伍应从强化执法、依法治水的高度来认识自身工作的重要性，将其摆上重要位置。

- 适应依法治水新形势，注重职能观念转变

一是在执法的内容上，由过去主要以水域、水工程保护为主，向开发、利用、节约和保护水资源、防治水害转变，加大对非法凿井、拒缴水资源费等案件的查处力度，遏制擅自和滥用地下水的势头。二是在执法对象上，由过去主要对社会为主，向内外兼顾转变，必须加强对水利工程建设等水事活动的监察，参与水利工程建设期间的监管工作。三是在执法范围上，由过去主要以农村为主，向城乡并举转变。随着城市化进程的加快，水资源短缺日益突出，水污染、地下水过量

开采，造成一系列环境、地质问题。只有加强监督和严格执法，才能使水资源得到合理有效的配置。

(2) 注重队伍自身建设

由于水行政执法工作涉及到方方面面，水行政执法工作又在水利工作的最前沿，这就要求水政监察人员不仅知识面要宽，而且要强化不断学习的意识。一方面平时要利用业余时间学习，在强化法律知识学习的同时，兼学水资源管理、水工程建设等水利知识，不断提高自身素质，以适应水行政执法工作的需要。另一方面通过定期组织培训或以案释法等方式，提高队伍的整体业务水平。

(3) 注重加强多级网络建设

水政监察直面城市、农村等方方面面，具有覆盖范围广，工作量大，点多线长的特点。仅依靠市、乡两级水政监察机构很难取得理想效果，并存在许多“盲点”。水政监察网络可按照纵向专职化的体制，巩固市一级、发展乡一级、配备村一级的水政监察网络。

(4) 适应发展新形势，加强保障建设

建立固定的经费渠道。制度的落实、职责的履行，必须依据现行的有关政策规定，抓住年初预算，在水费、水资源费和防洪保安资金中划出一定比例保障水政监察工作的正常支出。

强化执法装备建设。配备必要的通讯、交通等执法装备是保证执法时效、提高战斗力、及时查处违法活动的物质保证。同时要切实解决水政监察人员的后顾之忧，如人身伤害保险、执法补贴、福利待遇等问题。

(5) 加强水法宣传和普法工作

利用“世界水日”、“中国水周”等有利时机，采用报刊、广播、电视、标语、录音、录像、知识竞赛、咨询服务等多种形式、对新《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《行政处罚法》等涉水法律法规进行宣传。

(6) 加强执法监督体系建设

健全一个完整的水政监察体系，有一支坚强的执法队伍，有一批敢于执法、善于执法的水政卫士，才能真正完成水法律、法规赋予的历史使命。

推进水法宣传教育

以水法规以及与水利相关法律法规为重点，面向水利干部职工和广大群众，坚持集中宣传和经常宣传相结合，学法和用法相合，普法和依法治理相结合，扎实推进普法工作，不断创新法制宣传教育形式，实现由增强法律意识向提高法律素质的转变，明显增强全社会的水法制意识和水利依法行政能力。