# 官渡街道“3·24”事故调查报告

# 昆明市官渡区人民政府“3·24”事故调查组

2026年7月23日

目 录

# 一、事故基本情况

- 事故涉及人员及相关单位概况

### 1.李*

### 2.王**

### 3.贵州**新能源科技有限公司

### 4.济南**生物科技有限公司

### 5.李**（死者）

## （二）事故发生经过

（三）事故现场情况

## （四）人员伤亡和直接经济损失情况

## （五）其他情况

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因分析

## （二）其他可能因素排除

（三）间接原因分析

四、事故性质认定

（一）对起火原因的调查及技术分析

（二）对事故性质的分析和研判及认定

五、有关责任人员存在的主要问题

六、对有关责任人员的处理建议

## （一）已被司法机关采取强制措施人员

## （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

（三）其他处理建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

九、附件

2026年3月24日下午17时16分许，昆明市官渡区官渡街道西庄村一组**号发生火情，李*在调配厨房生物油时不慎引发火灾，导致李**在逃生过程中采取应急措施不当致高坠死亡，并造成房屋部分装修、家具家电、衣物、生活用品、电动自行车等被烧毁、烧损。

事故发生后，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，昆明市官渡区人民政府成立官渡街道“3·24”事故调查组，事故调查组由区应急管理局牵头，区应急管理局局长任组长，区政府办公室联系副主任、区消防救援局局长、市公安局官渡分局副局长任副组长，市公安局官渡分局、区总工会、区应急管理局、区消防救援局、区商务投资促进局、区交通运输局、官渡街道办事处等部门为成员单位，并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查看监控视频、现场勘查、调阅资料、查阅资料、调查取证、人员问询、检验鉴定、听取火灾事故调查技术专家建议意见、走访问询等，查明了事故经过、发生原因和人员伤亡情况，认定了事故性质以及事故相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。现将调查情况报告如下：

经事故调查组调查认定：官渡街道“3·24”事故是一起因个人使用化学品时操作不当引发起火，造成人员伤亡及财产损失的火灾事故。

- 事故基本情况

（一）事故涉及人员及相关单位概况

### 1.李*

李*，男，汉族，56岁，住址：云南省昆明市，身份证号：530***************，系昆明市官渡区官渡街道西庄村一组**号引发起火的人员。

### 2.王**

### 王**，男，汉族，73岁，住址：云南省昆明市，身份号码：530***************。系昆明市官渡区官渡街道办事处西庄村一组**号房屋业主。

**号房屋结构：该建筑为一栋六层居民自建房，坐南朝北，房屋北侧为一处长约5.8米，宽约5.4米的院子，该院子南北两侧为围墙，北侧有一道双开金属门。一至五层为砖混结构，一层北侧设置有一道双开入户门，门后为通道，通道穿过中庭直至南侧房间门口处，通道北侧、西侧均有两间房间，一层西南角处有一把钢混结构的楼梯直通至屋顶。建筑内部二至四层每层均由中庭分隔成南北两部分，南北两侧区域均分隔出卧室、卫生间、厨房、客厅等，除卫生间外，其他功能区靠外一侧的墙壁上均设置有金属结构窗户，此两处区域中部位置为设置有金属网的中庭，在东侧有过道相连，西侧楼梯口处设置有一道金属防盗门，西南角为楼梯；六层楼梯口处即房屋屋顶西南角处为一间彩钢瓦结构杂物房，屋顶其他区域由彩钢瓦屋顶和墙壁组成，未作分隔，北侧空置，东南区域放置着杂物。系起火建筑。

### 3.贵州**新能源科技有限公司

贵州**新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91****************，法定代表人：姜**，成立日期：2023年05月09日，注册资本：捌佰捌拾万圆整，住所：贵州省贵阳市经济开发区，登记机关：贵阳市市场监督管理局经开区分局，登记日期2024年06月12日，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物化工产品技术研发；环保咨询服务；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；生物质液体燃料生产装备销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物质成型燃料销售；非食用植物油销售；生物质燃料加工；非食用植物油加工；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。系李*购买厨房生物油原料中间供应商。

### 4.济南**生物科技有限公司

济南**生物科技有限公司，统一社会信用代码：91****************，法定代表人：崔**，成立日期：2016年7月21日，注册资本：壹佰万元整，住所：山东省济南市天桥区，登记机关：济南市天桥区市场监督管理局，登记日期：2025年4月21日，经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；非食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品初加工【分支机构经营】；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料销售；润滑油销售；机械设备销售；金属制品销售；五金产品零售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；卫生用杀虫剂销售；化肥销售；颜料销售；塑料制品销售；生态环境材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售。系李*（贵州**新能源科技有限公司）购买厨房生物油原料供应商。

### 5.李**（死者）

李**，男，60岁，住址：四川省武胜县，身份号码：513***************。系昆明市官渡区官渡街道办事处西庄村一组**号四楼南侧房间租户。2026年3月24日下午17时16分许，当事人李*在95号院子内调配厨房生物油时不慎引发火灾，17时23分左右租户李**在使用蓝色布条从南侧窗户准备逃生时，布条突然断裂李**从四楼处坠落至南侧过道地面上，经120救护车医护人员现场确认已无生命特征，当场死亡。

## （二）事故发生经过

2026年3月24日17时16分许，西庄社区居民李*在西庄村一组**号院子内靠东侧围墙处违规调配厨房生物油过程中，在使用十字扳手扭开铁皮桶时十字扳手掉落在地上产生火星，将撒落在盛装厨房生物油的储水袋与存放配料的六个塑料桶之间地面上已调配好的厨房生物油引燃。出现火势的部位位于**号北侧院子的东南面，17时18分18秒，当时已有火苗蹿升至与围墙同高的位置，随后向四周蔓延，后大门处出现流淌火，将大门口处停放的面包车、电动自行车引燃，楼层内房间也陆续出现火势。17时23分左右，租住在**号4楼李**在使用蓝色布条从南侧窗户准备逃生时，布条突然断裂人从四楼处坠落至南侧过道地面上，17时35分许救援人员在对南侧巷道搜救中发现该名人员。17时40分许，经120救护车医护人员现场确认，已无生命特征当场死亡，18时49分火势扑灭，18时55分处置结束，起火时建筑内共有7人，一人坠楼身亡，1人（当事人李*）逃离火场，剩余5人被到场的消防力量救出。

（三）事故现场情况

起火建筑位于昆明市官渡区官渡街道西庄村一组**号，东西两侧均与居民自建房相连，北侧为一条南北向通道，南侧为一条巷道。一至四层用于出租，五层自住，六层为房东使用的杂物房。一层出租给一家四口人居住；二层南侧部分出租给一名从事快递行业的男子居住，该名男子于半年前已返回老家，北侧部分出租给姜**与周**两名女子居住；三层北侧部分出租给一名单身男子居住，南侧部分出租给一家四口居住；四层北侧部分出租给一名从事中介工作的单身男子居住，南侧部分出租给李**居住；五层由房东儿子王**生活居住使用。

经现场勘验，通过火烧、烟熏、变色、变形等受损程度，可判断该起事故火势呈现出由**号院子东南侧地面向四周蔓延的趋势。在起火后火势发展迅速，初期产生烟雾较小，火势蔓延过程中产生流淌火，符合易燃液体起火后发展蔓延特征。

## （四）人员伤亡和直接经济损失情况

此次火灾事故造成租户李**（男，60岁，身份号码：513***************，户籍地：四川省武胜县）死亡。

此次火灾事故中房屋、装修、家具家电、电动自行车以及西庄村一组**号门口处停放的汽车被烧毁、烧损，经统计直接财产损失折合人民币共计532804元。

此次火灾事故现场处置灭火冷却用水及灭火药剂、油耗等各类处置物资折合人民币共计2000元。

此次火灾事故发生后业主王**已垫付死亡人员李**亲属丧葬费共计90000元。

综上，此次火灾事故共造成财产损失624804元（不包含善后赔赏金）。

## （五）其他情况

1.根据查看事故发生时的监控视频事发时天气晴朗。

2.多品类易燃液体燃烧热释放叠加。在该起火灾事故中，起火后最先被蔓延并引燃的是李*放置在院子内的乙二醇等物品，这些化学物质发生燃烧后放热速率同步叠加，短时间释放巨量高温热能，火场升温速度远快于普通固体火灾；液体流动性强，盛装物烧损后泄漏快速扩散，形成流淌火，扩大燃烧面积，进一步提升有效燃烧载荷。

3.安全监管管控存在短板。城中村居民自建房点多面广，业态复杂，受限于时间、空间，街道、社区在对自建房的排查中存在短板，尤其是户主与房屋分离，入户门上锁，临时存放物品等情形局限性较大，无法准确及时发现、掌握相关情况，加之房东日常对出租屋的管理流于形式，导致隐患滋生，个人违规行为不能及时清除。

# 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月24日17时19分许，昆明市消防救援支队指挥中心接到报警称，官渡区官渡街道西庄村一组**号发生火情。支队指挥中心立即调度官渡区消防救援大队，玉缘路消防救援站、付家营路消防救援站、凉亭路消防救援站，官渡社区小型站、官渡街道专职消防队等6队59人先后赶赴现场进行处置。支队全勤指挥部随即出动2车10人前往现场进行指挥处置。17时29分，官渡社区小型站1车3人首先到场，到场之后使用一支水枪对停于大门前的面包车火势进行扑救，随后官渡街道消防专职队1车3人到场，共同对**号院内火势进行压制。此过程中发现**号院内火势呈现出向上喷射状，用水无法扑灭后，由于无法判断燃烧物质，经报指挥中心后，改为对火势周边进行喷水防止蔓延。之后玉缘路消防救援站、付家营路消防救援站、凉亭消防救援站11车45人等增援力量陆续到场。17时41分，玉缘路站到达现场，派出1个搜救组，从建筑物背面对着火建筑物一层进行破窗。在1层破窗后搜救出三名被困人员，并将搜救后的情况反馈至指挥中心。17时42分，付家营路消防救援站到场，17时45分对着火建筑旁的建筑进行搜救，17时50分，搜寻完毕，着火楼层旁建筑未发现被困人员，随后，对着火楼层六楼两名被困人员进行救援.17时46分，凉亭路站到达现场，铺设一条水带干线控制一楼空地火势并确认并非天然气泄漏，随后对一层入户门破拆进入建筑内部展开处置。18时12分至18时15分，先后营救出二名被困人员。18时20分火势得到控制，18时25分救援队伍完成整栋建筑物的搜救，无人员被困。18时49分火势扑灭，18时55分处置结束。起火时，建筑内共有7人，1人坠楼身亡（坠楼时间为17时23分），1人（当事人李*）逃离火场，剩余5人被到场消防力量救出。

2026年3月24日18时02分许，官渡区应急指挥中心接市应急局通报：官渡街道辖区西庄村一组**号起火。接报后，官渡区应急管理局值班组约18点20分到达事故现场，对事故现场进行了现场勘验、拍照，对事故情况向公安、消防、街道等部门进行了解，调取了现场监控视频。随后18时25分，官渡区应急管理局按照正常程序将该事故情况录入事故初报系统。

（二）事故现场应急处置情况

2026年3月24日17时17分许，租住于西庄村一组**号二层北侧的姜**正在剪辑视频时余光看见有火光窜至其房间同等高度，同时正在此房间内与姜**共同租住的朋友周**也发现了火情，周**随即到窗户边查看，看见楼底下院子里面有明火窜出来，此时周**看到一名男子从西庄村一组**号外取来一床被子朝着起火的位置去铺盖灭火。17时19分许姜**与周**在往一层逃跑过程中周**拨打119报警。到达一层楼梯口后两人发现火势很大，无法从一层大门处逃出，随即跑到**号6楼杂物间避难，之后姜**多次拨打119，并电话联系房东告知其**号发生火情，直到被赶到现场的消防救援人员救援疏散。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车17时40分到达现场后，医护人员现场急救确认，李**已无生命特征。目前善后工作正在协商处理中，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

依据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急救援评估规范》及应急预案，结合本次火灾事故预警发现、先期处置、信息报送、应急响应、现场救援、人员疏散、协同处置、善后恢复全过程，对本次火灾事故应急处置工作评估如下：

1.总体评价

事故发生后，现场人员能够第一时间发现火情并开展先期处置，社区及时启动应急响应，组织人员疏散、现场警戒和配合消防救援，整体处置响应及时、程序基本规范、事态可控，有效防止了火势扩大和次生灾害发生，最大限度降低了人员伤亡和财产损失，应急处置总体有效。

2.处置工作成效

（1）先期处置较为及时。2026年3月24日17时16分许，火情初发阶段，现场人员李*第一时间发现险情，立即采取呼喊警示、就近灭火等初期处置措施。

（2）信息报送基本规范。2026年3月24日17时19分许，现场人员周**电话联系房东王**告知火情，并及时拨打119火警电话，消防支队指挥中心接报后立即调度官渡区消防救援大队，玉缘路消防救援站、付家营路消防救援站、凉亭路消防救援站，官渡社区小型站、官渡街道专职消防队等6队59人先后赶赴现场进行处置。支队全勤指挥部随即出动2车10人前往现场进行指挥处置，并于18时49分火势扑灭，18时55分处置结束。官渡区应急指挥中心于2026年3月24日18时7分接市应急管理局通报：官渡街道辖区西庄村一组95号起火。接报后，官渡区应急管理局值班组约18点20分到达事故现场，对事故现场进行了现场勘验、拍照，对事故情况向公安、街道等部门进行了解，调取了现场监控视频。随后18时25分，官渡区应急管理局按照正常程序将该事故情况录入事故初报系统。无迟报、漏报、瞒报情况。

（3）人员疏散总体有序。事发后现场人员安全撤离，救援过程未发生拥挤、踩踏、滞留等次生安全问题，人员避险工作落实到位。

（4）多方联动处置顺畅。现场居民积极配合消防、医疗等外部救援力量，及时提供消防水源等关键信息，现场警戒、交通疏导、伤员救治衔接顺畅，救援效率较高。

（5）善后及风险管控到位。明火扑灭后，有关部门持续开展余火清理、现场监护和隐患复查，及时封闭危险区域，落实安全核查，未发生复燃及衍生事故。

3.应急处置存在的问题和不足

（1）初期应急处置能力不足。现场消防设施设备不足，居民消防实操能力不足，初期扑救动作不规范，临场应变能力弱。

（2）日常演练实效性不强。社区消防站和街道消防专职队日常消防演练单一，对多种突发情况缺少实战科目演练，应变不足，对社区居民组织日常消防演练不足，居民应急处置经验欠缺。

（3）隐患前置防控不到位。事故暴露出日常巡查排查不细致，对临时存放物品管控不严，源头风险治理不彻底。

4.评估结论

本次火灾事故应急处置整体有效、基本到位，成功实现快速控险、人员安全、事态平稳，未造成事故扩大。但同时反映出出租房消防设施不足，居民应急实战能力薄弱、预案针对性不足、日常宣传教育不扎实、隐患治理不彻底等管理短板。

后续需进一步完善应急预案体系，增强出租房消防设施设备的配备，强化居民实操培训与实战化演练，健全常态化隐患排查治理机制，压实岗位应急职责，全面提升火灾风险防控和突发事件应急处置能力。

# 三、事故原因分析

## 事故调查组通过深入调查和综合分析研判，认定事故的直接原因是：官渡街道西庄社区居民李*在官渡街道西庄村一组**号院子内使用化学品调配厨房生物油过程中，分装油料时有部分已调配好的厨房生物油撒在地面，后在使用十字扳手扭开铁皮桶时十字扳手掉落在地上产生火星，将撒在地面上的厨房生物油引燃，是造成此次事故的直接原因。

## （一）直接原因分析

调查组通过调查走访、现场勘验、监控视频分析、提取物证、调取资料、调查询问、委托第三方专家进行技术调查分析等环节，依法有序对该起事故的直接原因展开调查，具体的情况为：

1.对当事人李*进行调查询问

事故调查组于2026年4月22日和2026年5月6日先后两次对当事人李*进行询问。据李*陈述，2025年5月份左右，李*在刷抖音的时候看到贵州**新能源科技有限公司的宣传视频，宣传内容主要是与其公司合作制作厨房民用生物油以及生物动力油，2025年8月份左右，李*在贵州**新能源科技有限公司的抖音账号上私信留言后，贵州**新能源科技有限公司的工作人员加李*的微信与李*取得了联系，李*于2025年9月、11月、2026年1月先后三次到贵州**新能源科技有限公司，第一次去是对贵州**新能源科技有限公司的产品进行参观、考察，参观生产设备和厨房生物油的炉灶，观看技术人员现场调配厨房生物油、生物动力油，同时当场演示将调试好的两份生物动力油分别用于柴油发动机和摩托车进行测试给李*看，当时工作人员未告知李*调配厨房生物油、生物动力油的具体原料是什么，李*只是问了这些油是怎么运输、是否是危险品、售卖产品是否合法，工作人员说用塑料桶装着运输就可以，不是危险品、是合法行为，工作人员也未提供相应的检测报告给李*，李*与贵州**新能源科技有限公司谈完合同的相关事宜后，向贵州**新能源科技有限公司支付一千元的定金。第二次去首先到公司厂区车间进行参观，同时观看公司技术人员在操作台演示了调配厨房生物油的全过程，后在贵州**新能源科技有限公司办公室签订书面合同，李*向贵州**新能源科技有限公司支付37800元，该笔费用包含加盟费、厨具设备、厨房生物油加工设备、厨房燃料技术转让、授权费以及厨房用油原料的购买渠道，同时购买调配厨房生物油的原料。后贵州**新能源科技有限公司通过汽车物流将货物送到云南省昭通市镇雄县（该批设备还存于昭通市镇雄县以勒镇高家寨**号，原料已在当地使用）。第三次去主要是与公司的市场部经理郑**确定购买调配厨房生物油和生物动力油原料购买相关事宜。2026年2月7号李*通过微信联系贵州**新能源科技有限公司市场部经理郑**购买调配生物油的原料，支付5000余元货款，所购买原料共计6桶，通过物流公司运输给李*。据李*陈述调配生物油的配方是贵州**新能源科技有限公司技术人员宋**个人通过微信发给他的，他收到6桶调配生物油的原料时，其不确定购买的原料具体是何物质。

2.对贵州**新能源科技有限公司开展调查工作

2026年5月11日，事故调查组到贵州省贵阳市经济技术开发区贵州**新能源科技有限公司开展调查工作，对相关人员进行询问并制作笔录。经调查，李*调配生物油配方来源于贵州**新能源科技有限公司技术员宋**。2026年2月7日，李*向贵州**新能源科技有限公司市场部经理郑**购买原料（调配生物油），贵州**新能源科技有限公司只售卖厨房生物油，市场部经理郑**陈述乙二醇是生产厨房用油的主要原料，故市场部经理郑**就为李*向济南**生物科技有限公司购入调配生物油的原料乙二醇，数量为6桶，大约在900千克，销售金额5000余元，通过济南**物流运输至云南省昭通市镇雄县，后又转运到事发地。

3.对济南**生物科技有限公司开展了相关调查

2026年5月12日，调查组向济南**生物科技有限公司负责人崔**开展了相关调查，济南**生物科技有限公司提供了该公司资质、向郑**销售乙二醇的相关情况、该批乙二醇的产品检验报告、货物托运单。

## （二）其他可能因素排除

1.放火因素分析

（1）经对西庄村一组**号房东及其儿子王**进行询问，95号内租户精神、情绪在起火前并无异常，租户之间，租户与房东及家人之间并无纠纷矛盾。

（2）据当事人李*表述其在**号院子内放置原料，调配厨房生物油的目的是为了自己用或售卖，无放火动机，虽其事前并未告知房东在此处放置原料并进行调配，但在房东发现后双方未产生矛盾纠纷。

（3）查看周边监控，起火前，除李*外并无其他人员进入**号院内，楼内租户也未下楼，可排除外来人员放火、内部人员在院子内放火的可能。

2.电气因素分析

综合分析现场勘验和调查相关资料情况，可排除电气故障引发火灾的可能，主要依据如下：

（1）对西庄村一组**号院子内电气线路以及北围墙处用户电表箱、入户线进行勘验，仅有过火痕迹，未发现故障痕迹。

（2）**号院子内停放的电动自行车过火痕迹呈现出的是由外向内蔓延的趋势，内部蓄电池仅有火烧痕迹，未见故障痕迹。

（3）在对火势扑灭过程中，**号内电气线路仍正常运行，之后联动供电局对电路进行切断。

3.自燃因素分析

（1）对当事人李*进行询问，其表述通过抖音从贵州**新能源科技有限公司购买的调配原料用于调配厨房生物油，以上配料均为液体，使用塑料桶进行盛装，这些物质在常温下不自燃。盛装配料的塑料桶残骸受损痕迹表现为由外部火势造成。

（2）起火部位位于露天的院子内，火势发展蔓延较快，现场残骸物中未见呈梯次堆积的结块状炭化物。

（3）院内除李*堆放的物品外，停放有三辆电动自行车，经勘验，从对三辆电动自行车过火痕迹分析，未发现电动自行车发生自燃的痕迹。其他区域堆放的木板、砖块、铁皮等物均不会自燃。

4.其他因素分析

（1）事发时当地未出现强对流天气，可排除因雷击引发起火的可能。

（2）起火部位处未见生火工具，当时在场人员也未在房间内生火做饭，且活动范围与起火部位有一定距离，事前房东及租户未在院子内焚烧物品等行为，可排除生火用火、遗留火种引发火灾的可能。

（三）间接原因分析

当事人安全管理意识严重缺失。当事人李*不掌握化学品的特性，未采取任何防护措施的情况下，仅凭自学的操作步骤即在普通居民房院内进行化学物品勾兑、调配；业主王**在明知李*擅自将调配试剂存放在其院子后，仅以李*口头所述无危险就轻信李*，未进行劝阻，任由李*在其院子内存放、调配化学品。

四、事故性质认定

按照《昆明市官渡区人民政府关于同意成立官渡街道“3·24”事故调查组的批复》（官政复〔2026〕17号）批示，事故调查组委托第三方专家组进行调查技术分析建议，同时聘请官渡区应急管理局法律顾问（云南**律师事务所）对事故性质的认定进行分析和研判，专家及法律顾问单位均向事故调查组提供关于事故性质认定的书面参考意见。

（一）对起火原因的调查及技术分析

为查明起火原因，首先需要对火灾现场储存和使用物质 的情况进行调查。因火灾发生时火势较大，现场用于储存物品的 6 只胶桶及桶内的物质均完全烧毁，加之消防救援过程中大量使用消防水，现场燃烧残留物已产生污染，客观上对火灾现场储存和使用物质的具体性状认定工作造成困难。为此，事故调查组开展以下工作：

1.调查结果的分析

（1）关于火灾现场储存物质

基于事故调查组对当事人李*、贵州**新能源科技有限公司、济南**生物科技有限公司开展调查形成的相关笔录、产品检验报告、货物托运单等书证材料，事故调查组认定起火现场存放、使用的物质为乙二醇，数量约900千克，分装在6 只桶内。

（2）乙二醇的危险性

乙二醇不属于《危险化学品目录（2015 版）》中列明的危险化学品。但属于可燃液体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

综上所述，调查组根据调查情况并结合专家分析意见，认定现场存放的6桶物质为乙二醇。

（二）对事故性质的分析和研判及认定

1.法律依据及适用分析

（1）《中华人民共和国安全生产法》第二条规定：“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。”

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。”

（3）《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》第二条规定：“《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。”

依据以上法律、法规及文件，生产安全事故定义为：“生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故”；即发生在生产经营活动中的事故，才属于生产安全事故。

2.“官渡街道“3·24”事故”性质分析

本次火灾起火经过经查明是李*在西庄村一组**号院子内自行使用化学品调配厨房生物油过程中，分装油料时有部分已调配好的厨房生物油撒在地面，后在使用十字扳手扭开铁皮桶时十字扳手掉落在地上产生火星，将撒在地面上的厨房生物油引燃。依据以上事实，关于本起火灾事故是否属于生产安全事故，事故调查组结合李*的主体、行为方式、时间、区域、身亡人员死亡原因等进行综合分析判断。

就主体及行为方式方面：第一点，李*系自然人，通过调查已确认李*在西庄村一组**号院子内自行调配厨房生物油的行为不属于职务行为、单位行为，是其个人行为。第二点，关于自然人是否属于《中华人民共和国安全生产法》规定的“生产经营单位”问题，法律层面（未明确包含）：《中华人民共和国安全生产法》第二条规定，该法适用的主体是“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位”。法律文本中未明确将“自然人”列入“单位”的范畴，从文义解释来看，自然人与“单位”（组织）是对立概念，法律层面倾向于“生产经营单位”不包含自然人；部门规章层面（未明确包含，但明确应当依法追究法律责任）：2026年2月1日起施行的《安全生产违法行为行政处罚办法》（应急管理部第18号令）第八十七条规定，本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户等生产经营主体。个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。从前述规定来看，部门规章层面虽明确个人存在生产安全违法行为的应当依法承担责任，但同时也明确个人不属于生产经营单位。第三点，本起火灾事故发生时李*所调配的厨房生物油成分属于乙二醇，不属于列管的危险化学品，其调配的行为不属于危险物品的加工制造活动，风险相对较低，加之纯属于其个人行为，不应纳入《中华人民共和国安全生产法》的规制范围，不应认定为其行为系生产经营单位在开展生产经营活动。

就区域及时间方面：第一点，从区域上而言，本起事故发生的区域在西庄村一组**号民房内，该房屋系王**自建民房，房屋用途为居住使用。房屋所有权人王**与李*无租赁合同关系，李*在院内调配厨房生物油系其与王**个人之间的场地临时、短暂借用行为。本起事故发生区域不属于任何单位的生产经营场所。第二点，从时间上而言，导致的事故后果需发生在生产经营活动过程中。结合本起火灾事故已查明的事实，该起火灾事故不是发生在生产经营活动中。

就李**逃生坠落死亡与火灾的因果关系方面：经调查确认，死者李**在发生火灾后使用蓝色布条从南侧窗户准备逃生时，布条突然断裂人从四楼处坠落至南侧过道地面上，经120救护车医护人员现场确认，已无生命特征当场死亡。根据前述事实，从民事责任承担层面而言，本起火灾事故的发生是导致李**死亡的重要原因，引发火灾的责任人具有过错，应承担相应责任。此外，死者李**在发现火灾后没有选择正确逃生方式，导致并加重自身损害后果，其也有过错。从安全生产法适用层面而言，由于李**逃生坠落死亡的事故后果并没有发生在生产经营活动中，不应将本起火灾事故认定为生产安全责任事故并依据安全生产法相关规定追究生产经营单位和人员的责任，应依据相关法律规定就行为人李*的过失行为引起火灾造成严重后果这一事实追究其责任。

综上，本起事故形式上不符合相关法律、规章、文件对生产安全事故的定义，即该事故不属于生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，系非生产安全事故。

事故调查组经讨论分析研判认定：该起事故是一起非生产安全事故类的火灾事故。

五、有关责任人员存在的主要问题

（一）当事人李*不掌握化学品的危险特性，心存侥幸在出租屋院内未采取任何防护措施的情况下，仅凭自学的操作步骤进行化学物品勾兑、调配。

（二）李**安全意识淡薄，在发现火灾后采取的应急逃生措施方式方法不正确，直接导致并加重自身损害的后果，造成此次事故发生。

六、对有关责任人员的处理建议

## （一）已被司法机关采取强制措施人员

当事人李*不掌握化学品的危险特性，心存侥幸在居民房院内未采取任何防护措施的情况下，仅凭自学的操作步骤即在普通居民房院内进行化学物品勾兑、调配，李*作为该起事故的直接责任人，对事故的发生负有主要责任。其行为及造成的后果已达到刑事立案条件，建议由公安机关追究其责任。

李*已于2026年3月24日被昆明市公安局官渡分局刑事立案，并于同日对其采取刑事拘留强制措施，于同年4月1日向昆明市官渡区人民检察院提请逮捕，昆明市官渡区人民检察院于同年4月8日作出以涉嫌失火罪作出批准逮捕决定，昆明市公安局官渡分局于同年4月8日对其执行逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。

## （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

王**作为官渡区官渡街道西庄村一组**号的房东在对出租屋的日常管理不善，未落实安全管理主体责任；未按规定录入租客人员的身份信息；在明知李*擅自将调配试剂存放在其院子后，仅以李*口头所述无危险就轻信李*，未进行劝阻和及时制止，任由李*在其院子内存放、调配化学品。对该起事故负有管理责任，建议由昆明市公安局官渡分局依据相关法律规定依法追究其法律责任，若构成犯罪，依法追究其刑事责任，并将处理结果上报事故调查组。

（三）其他处理建议

经事故调查组调查认定，官渡区官渡街道西庄村一组**号“3·24”事故系一起因李*个人操作不当引发起火导致财产损失，导致四楼租户李**在逃生过程中采取应急措施不当从四楼坠落至地面死亡的火灾事故。建议由官渡区消防救援局依法对相关责任人追究责任。

七、事故主要教训

加强落实出租房租客信息登记记录，完善应急预案体系，强化居民实操培训与实战化演练，健全常态化隐患排查治理机制，压实岗位应急职责，全面提升火灾风险防控和突发事件应急处置能力。

八、事故整改和防范措施

（一）强化针对性排查整治。深刻吸取事故教训，全面落实属地监管原则，加强政府监管效能，组织开展城中村和住宅楼房火灾防范排查整治，进一步压实房东、业主等主体责任，强化日常管理，以引导居民落实“三清三关两规范”为主要内容，实行“一户一档”隐患台账管理，拓宽排查覆盖面，强化错时排查，加强隐患整改闭环。

（二）从严管控化学品流通全链条源头风险。强化市场经营监管，严查化工门店、油品经营点无资质销售、向个人大批量售卖低闪点易燃液体行为，规范购销台账，落实购买实名登记制度。规范化学品运输管理，联合交管、运管部门严查无资质散装液体运输、非法改装货车私自配送化工原料，阻断化学品非法流入自建房储存渠道。严格化学品仓储准入，明确民用住宅、普通自建房严禁储存工业易燃化学品，确需使用少量化工溶剂的经营主体，必须租用合规防爆专用仓库，落实分区分类储存要求。

（三）分层分类开展安全宣传警示教育。针对房东、业主等主体责任人，开展案例警示宣传，以典型案例为教训，开展专项宣传教育，明晰责任，教授日常防火常识，指导落实主体职责；此外，通过网格员入户、村社宣传栏、短视频、业主群推送等方式，普及火灾风险，告知化学品法律责任与火灾危害。

九、附件

1.居民死亡证明（推断）书

2.现场勘验笔录及现场照片

3.昆明市公安司法鉴定中心鉴定文书

4.云南安益安全评价有限公司调查技术建议

5.法律意见书

6.询问笔录21份（官渡公安分局官渡派出所、官渡区应急管理局）

### 7.贵州**新能源科技有限公司提供资料一套

### 8.济南**生物科技有限公司提供资料一套

昆明市官渡区人民政府“3·24”火灾事故调查组

2026年7月23日